| Durchstrahlungsprüfung am Standort Oberursel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiographic inspection at the Oberursel site |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersatz für / Supersedure for: |  |  | 2024-03 |  |  |  |  |  |
| Ungültig, ersetzt durch / Invalid, superseded by: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersatzlos zurückgezogen / Withdrawn without substitution: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erstausgabe vom / First Issue at: |  |  | 2020-10 |  |  |  |  |  |
| Fortsetzung Seite Continued on Page |  |  |  |  |  | 2 | bis to | 29 |
| Ausgabe Issue | Bearbeiter Editor | Prozessverantwortlicher Process Owner |  |  | Normenstelle Standardisation Office |  |  |  |
| 2025-03 | Fliege, Marc; OME-SPP | Möller, Mirko; OME-LAB |  |  | Rubio Perez, Laura ; CBS-Normstelle |  |  |  |

Inhalt / Contents

1	Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose	4

2	Normative Verweisungen / Normative References	4

3	Prozessbeteiligte / Process Involved Functions	4

4	Abkürzungen und Terminologie / Abbreviations and Terminology	4

5	Beschreibung / Description	6

5.1	Allgemeine Anforderungen / General Requirements	6

5.2	Arbeitsschutz / Employment Protection	6

5.3	Personalqualifikation / Personalqualification	6

5.4	Vorbereitung und Abfolge eines Teils innerhalb der Fertigung / Preparation and sequencing of a part within manufacturing	7

5.5	Parameterentwicklung / Development of parameters	7

5.6	Strahlungswinkel / Beam angle	8

5.7	ZfP Datenkarten / NDT Technique Instructions	9

5.8	Verstärkerfolien / Intensifying screens	11

5.9	Filter / Filtration	11

5.10	Streustrahlung / Scattered radiation	12

5.11	Geometrische Unschärfe / Geometric un-sharpness	12

5.12	Röntgenfilme / X-Ray Films	13

5.13	Filmhalter und -kassetten / Film holders and cassettes	13

5.14	Bildgüte Prüfkörper / Image Quality Indicator	13

5.14.1	Bildgüte Anforderungen / Contrast Sensitivity Requirements	13

5.14.2	Messung der Kontrastempfindlichkeit / Measurement of Contrast Sensitivity	15

5.14.3	Bewertung der Bildgüte / Evaluation of image quality	15

5.15	Anforderungen an die Filmdichte (Schwärzung) / Density requirements	16

5.16	Identifizierung und Beschreibung / Identification and coverage	16

5.17	Filmentwicklung / Film processing	18

5.18	Prüfung und Interpretation / Scrutiny and interpretation	18

5.18.1	Betrachtungsräume / Viewing Rooms	18

5.18.2	Betrachtungsausrüstung / Viewing Equipment	19

5.18.3	Anforderungen an die Doppelprüfung / Double Scrutiny Requirements	20

5.18.4	Interpretation / Interpretation	20

5.18.4.1	Standardisierte Fehlerbearbeitung / Standardised defect processing	22

5.18.4.2	Individuelle Fehlerbearbeitung / Individual defect processing	22

5.19	Archivierung und Aufbewahrung von Röntgenaufnahmen / Storage and retention of radiographs	22

5.19.1	Lagerung und Aufbewahrung unbelichteter Filme / Storage and retention of unexposed films	22

5.19.2	Archivierung und Aufbewahrung von belichteten Röntgenbildern / Storage and retention of exposed radiographs	22

5.19.3	Archivierung von Röntgenbildern zu Nachweiszwecken / Retention of Radiographs for Record Purposes	23

5.20	Systemüberwachung der Röntgenausrüstung / Calibration of radiographic equipment	23

5.21	Wartung und Reparatur / Maintenance and Repair	24

5.22	Beschaffung von neuen Röntgenanlagen / Procurement of new X-ray equipment	24

5.23	Anlagenbeschreibung / Description of equipment	25

5.24	Kalibrierung / Calibration	25

5.25	Systemüberwachung / System Performance checks	26

5.25.1	Frequenz der Systemüberwachungen / Frequency of System Performancechecks	26

5.25.2	Zusätliche Anforderungen an die Systemüberwachung / Additional system monitoring requirements	27

5.25.3	Verhalten bei einer Nicht-Konformität bei der Systemüberwachung / What to do in the event of non-compliance in system monitoring	27

6	Hinweise und Bemerkungen / Explanations and Notes	28

6.1	Änderungsbeschreibung / Description of Changes	28

6.2	Bemerkungen / Remarks	30

6.3	Verteiler / Distribution	30

6.4	Sprache / Language	31

7	Anlagen / Attachments	32

# Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose

| Dieses Dokument beschreibt im Rahmen der Zerstö-rungsfreien Prüfung den Röntgenprozess am Standort Oberursel. | This document describes the X-ray process at the Oberursel site as part of non-destructive testing. |
| --- | --- |
| Die Aufgaben des Röntgenprozesses ist es die vom Kunden geforderten Qualitätsmerkmale zu überwa-chen und sicherzustellen. | The task of the X-ray process is to monitor and ensure the quality features required by the customer. |
| Überwachung der Fügeprozesse (wie z.B. Elektro-nenstrahlschweißen, Hochtemperaturlöten, usw.). Dabei ist der Röntgenbereich verpflichtet alle vom Kunden geforderten Daten an diesen zu übermitteln. | Monitoring of the joining processes (such as electron beam welding, high temperature brazing, etc.). The X-ray department is obliged to transmit all data required by the customer to the customer. |
| Diese Prozessspezifikation ist erstellt worden in Verbindung mit der „GP SP 6.3 „Conduct Non-Destructive Testing“. | This Process Specification was created in line with GP SP 6.3 „Conduct Non-Destructive Testing “. |

# Normative Verweisungen / Normative References

| Diese Spezifikation enthält datierte oder undatierte Verweisungen/Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweise sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert. Die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei eingefrorenen Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen. | This specification incorporates, by dated or undated references, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text. The publications are listed thereafter. For dated references, subsequent amendments or revisions of any of these publications apply to this specification only if incorporated by amendment or revision. For undated references, the latest edition of the referenced publication applies. |
| --- | --- |

# Prozessbeteiligte / Process Involved Functions

| Kurzzeichen Shortcut | Name der Organisationseinheit / Name of Organisational Unit |
| --- | --- |
| CBS | Customized Business Services (Archievierung & Dokumentation) |
| Planer / ME | Planer im Bereich zerstörungsfreie Prüfung / manufacturing engineer non-destructive Testing |
| ZfP Stufe 2 NDT Level 2 | Prüfer zerstörungsfreie Prüfung mit Prüfbefugnis / Inspector non-destructive testing with test authorisation |
| ZfP Stufe 3 NDT Level 3 | Prozessverantwortlicher zerstörungsfreie Prüfung / Process owner non-destructive testing |
| Trainee | Prüfer in Ausbildung / Inspector in training |

# Abkürzungen und Terminologie / Abbreviations and Terminology

| Kurzzeichen Shortcut | Beschreibung | Description |
| --- | --- | --- |
| HS&E | Gesundheit, Sicherheit und Umwelt | Health, Safety & Environment |
| BAM | Beanstandungsmeldung | Non-Conformance Sheet |
| PA | Prozessanweisung | Process Instruction |
| EB | Elektronenstrahl | Electron Beam |
| EBW | Elektronenstrahlschweißen | Electron Beam Welding |
| IW | Reibschweißen | Inertia Welding |
| kV | Elektrische Spannung in Kilovolt | Electrical voltage in kilovolt |
| W | Leistung un Watt | Power in Watt |
| mA | Elektrische Stromstärke in Milliampere | Electrical current in milliampere |
| ZfP / NDT | Zerstörungsfreie Prüfung | Non Destructive Testing |
| TI | Technische Instruktion | Technical Instruction |
| ZPX | Prüfanweisung | Inspection Instruction |
| ZXE | Prüfablauf | Inspection Procedure |
| BPK / IQI | Bildgüteprüfkörper | Image Quality Indicator |
| OFA / OFD | Objekt-Film-Abstand | Object-To-Film-Distance |
| Ug | Geometrische Unschärfe | Geometric Un-sharpness |
| FS | Filmnah | Film-side |
| W | Draht gemäß DIN EN ISO 19232-1 | Wire in accordance to DIN EN ISO 19232-1 |
| D | Film-Dichte / Film-Schwärzung | Film-Density / Film-Blackening |
| RRD | Rolls-Royce Deutschland | Rolls-Royce Germany |
| RR | Rolls-Royce | Rolls-Royce |
| CAQ | Rechnergestützte Qualitätssicherung - Software | Computer-aided quality - Software |
| Fix | Fixierer-Chemie | Fixer-Chemistry |
| Entw | Entwickler-Chemie | Developer-Chemistry |
| RT | Röntgenprüfung | Radiographic Testing |
| i.O. | in Ordnung | OK |
| n.i.O. | nicht in Ordnung | not OK |
| WAP | Arbeitspapiere | Router |
| TKZ | Teilekennzeichnung | Part Number |
| FAI | Erstbemusterung | First Article Inspection |
| LBR | Laboranweisung | Laboratory instruction |
| TüV | Technischer Überwachungsverein | Technical Inspection Association |
| NIST | Nationales Institut für Standards und Technologie | National Institute of Standards and Technology |
| MVA | Genehmigung der Methodenverifizierung | Method Verification Approval |
| DVI | Safran - Aufzeichnungsblatt für Herstellungsbedingungen | Safran - Manufacturing Condition Record Sheet |

# Beschreibung / Description

## Allgemeine Anforderungen / General Requirements

| Dieses Prüfverfahren entspricht den Anforderungen aus der RRP 58006, TSD594J OP221, DMC0050 und DIN EN ISO 17636-1. | This inspection process is in accordance with the requirements of RRP 58006, TSD594J OP221, DMC0050 and DIN EN ISO 17636-1. |
| --- | --- |
| Personal, dass mit der Ausführung dieser Spezifikation beauftragt ist, muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen aus der N0149 ausgebildet und zugelassen werden. | Personnel engaged in the execution of this specification shall be trained and approved in accordance with the requirements of N0149. |
| Personal der Stufe 2 und 3, welche Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung von Bauteilen trifft, muss im Besitz einer Zulassung gemäß N0149 sein, die für den zu prüfenden Produkttyp relevant ist, z.B. Gussteile, Schweißnähte und unterschiedliche Werkstoff. | Level 2 and 3 personnel who make accept/reject decisions on parts shall hold approvals in accordance with N0149 that are relevant to the product type being inspected, e.g., castings, welds and various materials. |
| Bei Störungen oder Fehlern im Prozess, ist die Bearbeitung zu stoppen und der Teamleiter und der verantworliche Stufe 3 zu verständigen. | Occur malfunctions or errors the process has to be stopped and it has to be reported to the team leader and responsible Level 3 |

## Arbeitsschutz / Employment Protection

| Die Anforderung nach einer regelmäßigen Unterwei-sung (HS&E) kommt aus dem Management System (u. A. HS&E Intranet). | The requirement for a regular teaching (HS&E) arises from management system (inter alia HS&E Intranet). |
| --- | --- |
| Der Betrieb von Röntgeneinrichtungen die ionisie-rende Strahlung aussenden, kann bei unsachgemäßer Anwendung die Gefahr der äußeren Strahlenex-position mit möglicher Gefährdung von Leben und Gesundheit der eingesetzten Mitarbeiter oder Dritt-personen hervorrufen. Deshalb sind zwingend die Anforderungen aus der Strahlenschutzanweisung N0128 einzuhalten. | The operation of X-ray equipment can cause the danger of external radiation ex-position with possible endangerment of life and health of the employees or third persons employed if used improperly. It is therefore imperative that the requirements of radiation protection instruction N0128 be observed. |

## Personalqualifikation / Personalqualification

| Mitarbeiter, die an den Röntgeneinrichtungen arbeiten, müssen eine Unterweisung vorweisen. Diese ist in deutscher Sprache und anhand einer deutschsprachigen Gebrauchsanweisung oder entsprechende Schulungsunterlagen durch eine qualifizierte Person des Herstellers oder eines internen Mitarbeiters durchzuführen. Der Inhalt der Schulung ist schriftlich zu dokumentieren und vom Einweiser, vom Eingewiesenen und vom Betreiber zu unterzeichnen. Für die Einweisung ist der Betreiber verantwortlich. | Employees who work at the X-ray facilities must be instructed. This must be carried out in German and on the basis of a German-language instruction manual or corresponding training documents by a qualified person of the manufacturer or an internal employee. The contents of the training must be documented in writing and signed by the instructor, the person instructed and the team leader. The team leader is responsible for the instruction. |
| --- | --- |
| Die Ausbildung und Zulassung zum Röntgenprüfer ist in der N0149 festgelegt. | The training and admission as X-ray inspector is established in the N0149. |

## Vorbereitung und Abfolge eines Teils innerhalb der Fertigung / Preparation and sequencing of a part within manufacturing

| Die Prüfung aller Teile ist auf der am besten geeigneten Fertigungsstufe durchzuführen, in der sichergestellt werden kann, dass Fehler in der geforderten Größe gemäß der einschlägigen Qualitätsnorm identifiziert werden können. | Examination of all parts shall be performed at the most appropriate stage in the manufacturing process commensurate with the ability to detect defects of the size required in accordance with the relevant quality standard. |
| --- | --- |
| Die zu untersuchenden Bereiche, sollten soweit frei von überschüssigem Material und sauber sein, so dass die Anforderungen der entsprechenden Qualitätsnorm erfüllt werden können. | Areas to be examined shall be free from surplus material and clean such that the requirements of the relevant quality standard can be achieved. |
| Der Prüfer ist verpflichtet eine Annahmeprüfung gemäß PA 4302 an jedem Bauteil durchzuführen. Wird die Annahme verweigert ist eine Beanstandungsmeldung (BAM) nach WI.QI.0061 zu erstellen. | The inspector is obliged to perform an acceptance test according to PA 4302 on each component. If the acceptance test is rejected, a non-conformance sheet must be issued in accordance with WI.QI.0061. |
| Wenn nach der finalen Prüfung die halbe oder mehr Materialdicke durch maschinelle Bearbeitung entfernt wird, ist der/die reduzierte(n) Abschnitt(e) erneut zu untersuchen. | When half or more material thickness is removed by machining after the standard final examination, then the reduced section(s) shall be re-examined. |
| Die Durchstrahlung von Fertigungsschweißnähten wird normalerweise im "wie geschweißt"-Zustand durchgeführt. Bei allen Schweißnähten, die der Durchstrahlungsprüfung unterliegen, muss die Durchstrahlungsprüfung spätestens nach der Wärmebehandlung und nach allen Vorgängen durchgeführt werden, die zu Fehlstellen führen könnten, z.B. Planschleifen. | The radiography of fabrication welds is normally carried out in the ‘as welded’ condition. For welds subject to radiography only, radiography must be performed post heat treatment at the latest and following any operation that could generate discontinuities, e.g., planishing. |
| Bei Elektronenstrahlschweißnähten (EB-Schweiß-nähten) muss die Finale Röntgenprüfung, sofern nicht anders von der zuständigen Technischen Aufsicht festgelegt, nach der Wärmebehandlung und im fertig bearbeiteten Zustand durchgeführt werden. Falls die Anforderungen des Qualitätsstandards direkt nach dem Schweißvorgang nicht erreicht werden können, muss die Durchstrahlungsprüfung in einem Stadium durchgeführt werden, in dem ausreichend Material entfernt wurde, um den Qualitätsstandard zu erreichen. | For Electron Beam (EB) welds, unless otherwise agreed by the relevant Rolls-Royce Technical Authority, final inspection shall be post-heat treatment and in the finished-machined condition. Where the quality standard requirements cannot be achieved following the welding operation, radiographic examination shall be performed at a stage where sufficient material has been removed to enable the quality standard to be achieved. |

## Parameterentwicklung / Development of parameters

| Ziel bei der Parameterentwicklung ist es unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen die geforderte Auflösung bzw. Bildgüte zu erreichen. | The goal of the parameter development is to achieve the required resolution and image quality under consideration of economic interests. |
| --- | --- |
| Im ersten Schritt müssen das Material und die zu durchstrahlende Wanddicke bekannt sein. Diese Informationen sind für den finalen Röntgenarbeitsgang der Bauteilzeichnung zu entnehmen. Werden zusätzliche Röntgenarbeitsgänge genutzt, um das Produktionsrisiko zu verringern, müssen die Informationen über die Wanddicke über die entsprechenden bauteilverantwortlichen Planer oder Spezialprozessplaner eingeholt werden. | In the first step, the material and the material thickness to be radiographed must be known. This information can be taken from the drawing for the final X-ray process. If additional X-ray processes are used to reduce the product risk, the information about the material and the material thickness must be obtained from the responsible part ME or special process ME. |
| Mit den gegebenen Informationen wird die Grenzenergie [kV] über die DIN EN ISO 17636-1 ermittelt. Dieser Wert darf nicht überschrittet werden. Für die in der Serie zu nutzenden Parameter werden von der ermittelten Grenzenergie 15% abgezogen. Sollte dieser Wert über der maximalen Energie der Röntgenanlage liegen, so ist der max. Wert von 90% der Röntgenanlage zu nutzen. | With the given information the limit energy [kV] is determined according to DIN EN ISO 17636-1. This value must not be exceeded. For the parameters to be used in the series, 15% of the energy is deducted from the determined limit. If this value exceeds the maximum energy of the X-ray equipment, the maximum value of 90% of the X-ray equipment must be used. |
| Jede Röntgenanlage hat eine maximale Leistungsangabe [W]. Um die Lebensdauer der Röntgenanlagen zu schonen, sollten nur 90% der maximalen Leistung [W] genutzt werden. | Each X-ray unit has a maximum power input [W]. In order to preserve the lifetime of the X-ray layers, only 90% of the maximum power [W] should be used. |
| Über die ermittelte Energie [kV] und Leistung [W] kann die Stromstärke [mA] errechnet werden. Die Stromstärke und die Belichtungszeit haben Einfluss auf Filmschwärzung. Je höher die Stromstärke, desto geringer kann die Belichtungszeit ausfallen. Um die Stromstärke zu errechnen, wird die Leistung durch die Energie geteilt. | Using the determined energy [kV] and power [W] the current [mA] can be calculated. The amperage and the exposure time have an influence on film blackening. The higher the current, the shorter the exposure time. To calculate the amperage, the power is divided by the energy. |
| Abschließend muss noch die Belichtungszeit [s] ermittelt werden. Diese ist von folgenden Parametern abhängig: Energie, Röhrenstrom, Material, durchstrahlte Wanddicke, Filmfokusabstand, Filmtyp, Verstärkerfolien, Röntgenanlage und Schwärzungs-forderung. Gibt es bereits Projekte die ähnlichen Parameter aufweisen, sind die Erfahrungswerte zu nutzen. Passt der Filmfokusabstand nicht mit den Erfahrungswerten überein, ist die Belichtungszeit [s] über das Abstandsquadratgesetz zu korrigieren. Falls für eine Röntgenanlage ein Belichtungszeitdiagramm vorliegt, kann die Belichtungszeit auch über das Diagramm ermittelt werden. | Finally, the exposure time [s] must be determined. This depends on the following parameters: energy, tube current, material, irradiated wall thickness, film focus distance, film type, intensifying screens, X-ray equipment and blackening requirement. If there are already projects with similar parameters, the empirical values should be used. If the film focus distance does not match the empirical values, the exposure time [s] must be corrected using the distance square law. If an exposure time diagram is available for an X-ray system, the exposure time can also be determined via the diagram. |
| Die Datenkarten mit den ermittelten Parametern werden ausschließlich zur Erprobung freigegeben. Beim ersten Bauteil wird eine Prozessabnahme gemäß WI.EP.0031 durchgeführt. Dort werden die ermittelten Parameter geprüft und bei Bedarf angepasst. | The data cards with the determined parameters are exclusively released for testing. For the first part a process acceptance test is carried out according to WI.EP.0031. There the determined parameters are checked and adjusted if necessary. |

## Strahlungswinkel / Beam angle

| Der Abstrahlwinkel beträgt 90° zur Mitte des zu untersuchenden Bereichs. Wenn diese Beschränkung aus geometrischen Gründen nicht erreicht werden kann, ist die endgültige Entscheidung über die technische Annehmbarkeit von der Planung und dem verantwortlichen ZfP-Stufe 3 zu treffen. | The beam angle shall be 90° to the centre of the area under examination. If for geometrical reasons this restriction cannot be achieved, the final decision relating to technique acceptability shall be made by the manufacturing engineer and responible NDT-Level 3. |
| --- | --- |
| Bei Fertigungsschweißnähten darf die Strahlmittellinie von der Schweißnahtmittellinie um nicht mehr als ±15° von den 90° abweichen. | For fabrication welds, the beam centre line shall not deviate from the weld centre line by more than 90 ± 15°. |
| Bei Schweißnähten an zylindrischen Körpern und EB-Schweißnähten darf die Strahlmittellinie von der Schweißnahtmittellinie um nicht mehr als ±2° von den 90° abweichen. | For pipe welds and EB welds, the beam centre line shall not deviate from the weld centre line by more than 90 ± 2°. |
| Zusätzlich sind die Vorgaben in Bezug auf den Strahlungswinkel bei Schweißnähten aus der DIN EN ISO 17636-1 einzuhalten. | In addition, the requirements of DIN EN ISO 17636-1 regarding the beam angle for welds must be observed. |
| Die Verwendung von Panoramaaufnahmen, unter der Verwendung eines Stabanodenrohres mit einem 360° Target, ist nur unter den Vorraussetzungen zulässig, wenn das Stabanodenrohr innerhalb und koaxial entlang der Mittellinie eines zylindrischen Teils positioniert ist und die Strahlwinkelbeschränkungen eingehalten werden. | The use of panoramic exposures utilising a 360° rod anode tube positioned inside a cylindrical part is permissible providing that the rod anode is positioned co-axially along the centre line of the part and the beam angle restrictions are achieved. |
| Die Anforderungen an den Strahlungswinkel gelten auch, wenn ein Nachweis einer Fehlerbeseitigung erforderlich ist, unabhängig von der Art der Nacharbeit. | The beam angle requirements for EB welds shall also apply when verification of defect removal is required, irrespective of any rework method. |
| Über die Black-Line-Technik und Überprüfung des Strahlaustrittsfensters werden die Anforderungen an den Strahlungswinkel bei den Stabanoden überwacht. | Using black-line technology and with checking of the beam exit window, the requirements for the radiation angle in the rod anodes are monitored. |

## ZfP Datenkarten / NDT Technique Instructions

| Die Datenkarten mit den entsprechenden Verweisungen auf Spezifikationen, Prüfanweisungen, Skizzenplänen und Prüfplänen sind von der ZfP-Planung zu erstellen (siehe N0149). Die N0100 definiert wesentliche Dokumente der Fertigungsplanung (z.B. TI, Skizzenplan, Setlisten, Prüfplan, usw.). Dabei werden Inhalte, Freigabe, Versionskontrolle und Ablage der Dokumente beschrieben. Die Forderungen der N0100 sind einzuhalten. | The Technical Instructions with all references to specifications and instructions, sketches and inspection records are generated by NDT-Planning (see N0149). The N0100 standard defines documents used for work preparation in manufacturing engineering (e.g. technical intructions, tooling and fixture lists etc.). It looks at the approval, version control and archiving of dokuments. The N0100 requirements shall apply as appropriate. |
| --- | --- |
| Die ZfP-Planung klärt Fragen bezüglich der Arbeitspapiere und führt eine Klärung im Fall von fehlenden oder unstimmigen ZfP-Dokumenten herbei. | NDT-Planning clarifies questions concerning NDT work instructions and clarifies in case of loss or discrepancies in the documents. |
| Die notwendigen Angaben für den Prüfer, die zur An-fertigung der Filmaufnahmen benötigt werden, werden in den Prüfanweisungen ZPX und ZXE beschrieben. Diese Angaben sind verbindlich einzuhalten. | The information needed by the inspector to do the film recording is described in inspection instructions ZPX and ZXE. The specifications are binding and must be observed. |
| In Rahmen einer Prozessoptimierung erfolgt eine Umstellung des Systems, in dem die Informationen der ZPX in die ZXE integriert werden und somit die ZPX entfällt. Auch dieser Variante ist zulässig. | As part of a process optimization, the system is converted in which the information from the ZPX is integrated into the ZXE, thus eliminating the ZPX. This variant is also permitted. |
| Es obliegt der Verantwortung der ZfP-Planung, praktikable Anweisungen für die ZfP-Technik zu entwickeln, zu dokumentieren und zu erstellen, die zu konsistenten und wiederholbaren Ergebnissen führen. | It shall be the responsibility of the NDT facility to develop, document, and create workable NDT Technique Instructions that are capable of consistent and repeatable results. |
| Zusätzlich zu den Anforderungen für eine ZfP-Anweisung verlangt Rolls-Royce, dass ein Satz von Referenz-Röntgenbildern als integraler Bestandteil der ZfP-Anweisung aufbewahrt wird. Diese Durchstrahlungsaufnahmen müssen die Anforderungen an Dichte, Empfindlichkeit und Bildgüte nachweisen. Eine ZfP-Anweisung wird ohne Bezugnahme auf die Referenz-Röntgenaufnahmen nicht genehmigt. Die ZfP-Anweisung muss die Parameter und Bedingungen angeben, die zur Erstellung der Referenzröntgenaufnahmen verwendet wurden und, sofern nicht anders angegeben, die folgenden Informationen enthalten, ohne darauf beschränkt zu sein: | In addition to the requirements for an NDT Technique Instruction, Rolls-Royce requires that a set of sample radiographs be maintained as an integral part of the NDT Technique Instruction. Such radiographs shall demonstrate the requirements of density, sensitivity, and presentation. An NDT Technique Instruction shall not be approved without reference to the sample radiographs. The NDT Technique Instruction shall state the parameters and conditions used to obtain the sample radiographs and, unless otherwise stated, shall include, but not be limited to, the following information: |
| - Identifikation der ZfP-Anweisung, Teilenummer, Beschreibung, Materialspezifikation und Röntgeneinrichtung - Referenzierung der Spezifikationen - Eine Zeichnung, Skizze oder Fotografie, die die Positionen des Bauteils, der Filmkassette, des/der Bildgüteprüfkörper (BPKs), der Befestigungen, Bänder und/oder Bleimarkierungen (falls zutreffend) in Bezug auf die Strahlungsquelle für jede Röntgenaufnahme zeigt - Der Winkel des Strahlungsbündels in Bezug auf das Bauteil, den Abstand zwischen Quelle und Film und der Blenden (falls verwendet) - Abnahmekriterien (falls nicht anders verwiesen wird) - Die Belichtungsparameter für Röntgengeräte: Spannung, Milliamperes, Zeit und effektive Brennfleckgröße - Filmgröße, -marke und -typ; Typ und Dicke der Verstärkerfolie (falls verwendet); Filtertyp, -dicke und -position (falls verwendet); Ladeanweisungen und Kassettentyp - Dichtebereich (Schwärzung) - Material und Dickenbereich des zu untersuchenden Bereichs oder der zu untersuchenden Stellen - BPK-Typ, Material und Spezifikation; dazu gehören Materialtyp und -dicke für Blöcke oder Unterlegscheiben, wenn sie verwendet werden. - Die zu erreichende Bildgüte bzw. Empfindlichkeit - Tatsächlich erreichter maximaler geometrischer Unschärfewert - Datum, Ausgabestatus und Kunde - Ausrüstung und Modelltyp, einschließlich Spitzen-kV - Filmentwicklungsmodell und Chemiehersteller - Klassifizierung der Teile gemäß Zeichnungsangaben (falls zutreffend) - Von der Röntgenaufnahme abgedeckter Bereich oder Ansicht - Rolls-Royce Stufe 3 Freigabe oder Lieferanten Stufe 3 Zulassung nach RRP 58000 - Aufbewahrung von Berichten, Röntgenbildern und Inspektionsunterlagen | - NDT Technique Instruction identification, part number, description, material specification, and facility raising the Instruction - Reference to specifications - A drawing, sketch, or photograph showing the positions of the component, film cassette, image quality indicator(s) (IQI’s), fixtures, tapes, and/or lead markers (as applicable) with respect to the radiation source for each exposure - The angle of the radiation beam in relation to the component, source-to-film distance, and blocking material (if used) - Acceptance criteria (unless otherwise referenced) - The exposure parameters for X-ray machines: voltage, milliamperes, time, and effective focal spot size - Film size, brand, and type; intensifying screen type and thickness (if used); filter type, thickness, and location (if used); loading instructions; and cassette type - Radiographic density range - Material type and thickness range of the area or region to be examined - IQI type, material, and specification; this shall include material type and thickness for blocks or shims, when used. - Actual radiographic sensitivity achieved - Actual maximum geometric un-sharpness value achieved - Date, issue status, and customer - Equipment and model type, including peak kV - Film processor model and chemistry manufacturer - Classification of parts as specified on the drawing (if this applies) - Area or view covered by the exposure - Rolls-Royce Level 3 approval or supplier Level 3 approval in accordance with RRP 58000 - Disposition of reports, radiographs, and inspection records |
| Wenn der Film nicht in engen Kontakt mit dem Teil gebracht wird und der Objekt-Film-Abstand (OFA) entscheidend für die Aufrechterhaltung des geometrischen Unschärfewertes ist, muss der OFA in der/den ZfP-Datenkarte(n) enthalten sein. Wenn die effektive Brennfleckgröße als kritisch für die Aufrechterhaltung der geometrischen Unschärfe angesehen wird, sollte die effektive Brennfleckgröße darüber hinaus gemäß den Anforderungen von ASTM E1165 oder ASTM E2903 gemessen werden. Andernfalls akzeptiert Rolls-Royce die vom Röhrenhersteller angegebene effektive Brennfleckgröße. | Where the film is not placed in close contact with the part, and the object-to-film distance (OFD) is critical to maintain the geometrical un-sharpness value, the OFD shall be included within the NDT Technique Instruction(s). In addition, where the effective focal spot size is considered critical to maintain geometrical un-sharpness, the effective focal spot size should be measured in accordance with the requirements of ASTM E1165 or ASTM E2903. Otherwise, Rolls-Royce accepts the effective focal spot size as stated by the tube manufacturer. |
| Die Details der Röntgenempfindlichkeit und Werte der geometrischen Unschärfe können separat mit den Referenzröntgenbildern aufgezeichnet oder auf diesen angegeben werden. | The details of radiographic sensitivity and geometrical un-sharpness values may be recorded separately with, or indicated on, the sample radiographs. |
| Bei Komponenten, die nicht innerhalb von Rolls-Royce hergestellt werden, muss der Kunden aufgeführt werden. | For components that are not manufactured within Rolls-Royce, the customer must be listed. |
| Die Gestaltung von Berichten, Röntgenbildern und Aufzeichnungen können in einer lokalen Prozedur beschrieben werden, vorausgesetzt es besteht ein Verweis zwischen der Prozedur und der Anweisung zur ZfP-Anweisung. | Disposition of reports, radiographs, and inspection records can be written into a local procedure, providing correlation exists between the procedure and the NDT Technique Instruction. |
| Änderungen an Parameter, die in der ZfP-Anweisung dokumentiert sind, sind nicht zulässig. Ausschließlich die Belichtungszeit darf angepasst werden, vorausgesetzt das die Anforderungen an Dichte, Empfindlichkeit, Streustrahlung und Unschärfe eingehalten werden und die Belichtungszeit nicht mehr als ±15% von der ursprünglichen Zeit abweicht, die zur Erstellung der Referenzröntgenaufnahmen verwendet wurde. | Changes to parameters documented in the NDT Technique Instruction are not allowed. Only the exposure time may be adjusted, provided that the requirements regarding density, sensitivity, scattered radiation and blur are met and the exposure time does not deviate more than ±15% from the original time used to generate the reference X-ray images. |
| Jede Änderung, die Grenzwerte (außerhalb zulässiger Toleranz) überschreitet, erfordert die Neuausgabe/-erstellung von Referenzröntgenbildern und einer Änderung der ZfP-Datenkarte. | Any modification that exceeds these limits will require the new sample radiographs and the NDT Technique Instruction to be re-issued. |
| Eine einzige ZfP-Datenkarte für die Verwendung mit mehreren Röntgenanlagen ist zulässig, vorausgesetzt das jede Anlage innerhalb der ZfP-Datenkarte mit dem Röhrenhersteller, der Modellnummer, der Seriennummer und der Originalparameter, die zum Einrichten der Referenzröntgenaufnahmen verwendet wurde, identifiziert wird. | A single NDT Instruction for use with multiple radiographic units is permitted, providing that each unit is identified, within the NDT Instruction, with the tube manufacturer, model number, serial number, and the original unit used to set up the sample radiographs. |

## Verstärkerfolien / Intensifying screens

| Sofern in der ZfP-Technikanweisung nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind für die Durchstrahlungsprüfung Verstärkerfolien vom Typ Bleifolie gemäß des Filmherstellers zu verwenden. | Unless otherwise stated in the NDT technical instructions, intensifying screens of the lead foil type according to the film manufacturer must be used for the radiographic test. |
| --- | --- |
| Die Verstärkerfolie muss die gleichen Abmessungen wie der/die verwendete(n) Film(e) haben und während der Belichtung im direkten Kontakt mit dem/den Film(en) stehen. Dabei sind die Vorgaben des Filmherstellers im Bezug auf die dicke der Bleifolie zu beachten. | Screens shall be of the same dimensions as the film(s) used and shall be in intimate contact with the film(s) during exposure. The film manufacturer's specifications regarding the thickness of the lead foil must be observed. |
| Es ist die PA 9185 zu beachten. | The PA 9185 must be observed. |
| Die Verstärkerfolien müssen frei von Rissen, Knicken, Kratzern oder Fremdmaterial sein, die auf den resultierenden Röntgenaufnahmen unerwünschte, nicht relevante Bilder erzeugen und die Interpretation im Auswertungsbereich auf dem Film stören könnten. | Screens shall be free from cracks, creases, scratches, or foreign material that could produce undesirable, non-relevant images on resultant radiograph(s) and could interfere with the interpretation in the area of radiographic interest. |
| Bleioxid - Verstärkungsschirme, Fluoreszenz – Fluormetall - Schirme und Zwischenschirme können vorteilhaft sein. Ihre Verwendung ist akzeptabel, vorausgesetzt, dass die von dieser Spezifikation geforderten Bedingungen für Dichte und Empfindlichkeit erreicht werden, und vorausgesetzt, sie werden über die ZfP-Datenkarte angewiesen und kontrolliert. | Lead oxide intensifying screens, fluorescent fluorometallic screens, and intermediate screens can be advantageous. Their use is acceptable, providing that conditions of density and sensitivity required by this specification are achieved and providing they are controlled via the NDT Technique Instruction. |

## Filter / Filtration

| Es kann ein Filter verwendet werden, vorausgesetzt, die in dieser Spezifikation geforderten Bedingungen für Dichte und Kontrastempfindlichkeit werden erfüllt. Die Verwendung von zusätzlichen Filtern am Röhrenkopf ist zulässig, vorausgesetzt sie ist in der Anleitung über die ZfP-Datenkarte vorgeschrieben. | Filtration may be used, providing conditions of density and contrast sensitivity required by this specification are achieved. The use of filtration at the tube head is allowed, providing it is documented on the NDT Technique Instruction. |
| --- | --- |

## Streustrahlung / Scattered radiation

| Während der Belichtung ist der Film auf Rückstreustrahlung zu überwachen. Filme müssen einen Bleibuchstaben "B" von mindestens 12,7 mm Höhe und 1,6 mm Dicke haben, der hinter den Film, entweder direkt an dem Film befestigt oder auf den Belichtungstisch gelegt, und innerhalb des auszuwertenden Bereichs positioniert sein. Sollte ein helles Bild des Bleibuchstabens "B" auf dem Film erscheinen, so ist der Film als inakzeptabel zu betrachten. Die Untersuchung muss wiederholt werden, nachdem geeignete Maßnahmen zur Verhinderung einer erkennbaren Rückstreuung getroffen wurden. Das Erscheinen eines dunklen Bildes des Buchstabens "B" kann außer Acht gelassen werden, es sei denn, das dunkle Bild könnte die Interpretation in dem auszuwertenden Bereich stören. Wenn Art und Menge des verwendeten Trägermaterials die Rückstreuung beeinflussen, ist dies in der ZfP-Datenkarte festgelegt. | During exposure, the film shall be monitored for backscatter radiation. Films shall have a lead letter “B,” a minimum of 12.7 mm high and 1.6 mm thick, positioned behind the film cassette—by either fixing it directly to the cassette or placing it on the exposure table and within the radiographic area of interest. Should a light image of the lead letter “B” appear on the film, then the film shall be considered unacceptable, and the component or area of component shall be re-examined after appropriate measures have been implemented to prevent discernible backscatter. The appearance of a dark image of the letter “B” may be disregarded, unless the dark image could interfere with the interpretation in the area of radiographic interest. Where the type and amount of backing material used affects back scatter, this shall be included within the NDT Technique Instruction. |
| --- | --- |
| Dies gilt für alle Röntgenaufnahmen, mit der Ausnahme, dass wenn identische Komponenten oder Bereiche von Komponenten unter Verwendung derselben radiographischen Parameter untersucht werden, braucht der Buchstabe "B" nur bei der ersten Exposition einer Serie zur Qualifizierung verwendet werden. Bei nachfolgenden Expositionen kann auf den Buchstaben „B“ verzichtet werden, vorausgesetzt, dass die Nähe und die Art der potenziellen Rückstreuquellen unverändert bleiben und dass die Prüfung mindestens zu Beginn jeder Schicht durchgeführt wird. | This shall apply to all exposures except that, when identical components or areas of components are examined using the same radiographic parameters, the lead letter “B” shall be used to qualify the initial exposure of a run of exposures and may then be omitted for subsequent exposures, providing that the proximity and nature of the potential backscattering sources remains unchanged and that the check is performed as a minimum at the beginning of each shift. |

## Geometrische Unschärfe / Geometric un-sharpness

| Bei der Vorbereitung der Technik sind die Dimensionen Quelle-Film-Abstand, Objekt-Film-Abstand oder Materialdicke (je nachdem, welcher Wert größer ist) und die effektive Brennfleckgröße zu berücksichtigen, um zu gewährleisten, dass die folgenden Punkte eingehalten werden: | During technique preparation, the dimensions of source-to-film distance, object-to-film distance or material thickness (whichever is greater), and effective focal spot size or source size shall be taken into consideration to ensure: |
| --- | --- |
| Die geometrische Unschärfe (Ug) darf nicht größer als 0,125mm sein. | Geometric un-sharpness (Ug) shall not be greater than the 0.125mm. |
| Die geometrische Vergrößerung muss bei der Anzeigegröße auf dem Film berücksichtigt werden. Falls eine geometrische Vergrößerung auftritt, muss ein kalibriertes Prüfstück mit bekannten Abmessungen auf demselben Film mit demselben Objekt-Film-Abstand wie der zu messende Auswertungsbereich durchstrahlt werden. Der Unterschied in der Abmessung zwischen Prüfstück und Prüfstückbild ist zur Berechnung des Vergrößerungsfaktors zu verwenden, der bei der Messung der Anzeigegröße zu berücksichtigen ist. | Geometrical magnification has been taken into account when measuring indication size. If geometric magnification has occurred, then a calibrated test piece with known dimensions must be radiographed on the same film at the same object-to-film distance as the dimension to be measured. The difference in dimension between test piece and test piece image shall be used to calculate the magnification factor to be taken into consideration when measuring indications. |

## Röntgenfilme / X-Ray Films

| Filme, die gemäß ASTM E1815 und/oder ISO11699-1 klassifiziert sind, sind für die radiografische Prüfung gemäß den Anforderungen dieser Spezifikation zu verwenden. Andere Film- und Chemiekombinationen können verwendet werden, sofern diese Kombinationen vom Hersteller der Entwickleranlage und von der zuständigen technischen Labor von Rolls-Royce begründet und vom ZfP Stufe 3 genehmigt wurden. | Films classified in accordance with ASTM E1815 and/or ISO11699-1 shall be used for radiographic inspection in accordance with the requirements of this specification. Other film and chemistry combinations may be used, providing these combinations have been substantiated and approved by the relevant Rolls-Royce Technical Authority, NDT level 3 and the manufacturer from the developer. |
| --- | --- |
| In der Serie dürfen ausschließlich Röntgenfilme von der Firma AGFA eingesetzt werden. Eine detaillierte Beschreibung der bei RRD eingesetzten Röntgenfilme kann der PA9185 entnommen werden. Röntgenfilme, die das Ablaufdatum überschritten haben, dürfen nicht für die Prüfung an Bauteilen verwendete werden. | Only X-ray films from the AGFA company may be used in the series. A detailed description of the X-ray films used at RRD can be found in the PA9185. X-ray films that have exceeded their expiry date must not be used for testing on components. |

## Filmhalter und -kassetten / Film holders and cassettes

| Filmhalter, Filmtüten und Kassetten müssen lichtdicht sein und aus Materialien hergestellt sein, die die Qualität oder Empfindlichkeit der Röntgenaufnahmen nicht beeinträchtigen, und den Arbeitsbedingungen angemessen sind. Sie können starr oder flexibel sein und müssen bei der Verwendung von Röntgenfilmen jeder Art sicherstellen, dass dieser im engen Kontakt gehalten wird. Der Typ des Filmhalters ist in der ZfP-Datenkarte zu dokumentieren. | Film holders and cassettes shall be light tight, shall be constructed of materials that do not interfere with the quality or sensitivity of the radiographs, and shall be appropriate to the working conditions. They may be rigid or flexible and, when using screens of any type, shall ensure that the film is held in intimate contact with the screens. The film holder type shall be documented either within the NDT Technique Instruction or within a local radiographic instruction or procedure. |
| --- | --- |

## Bildgüte Prüfkörper / Image Quality Indicator

### Bildgüte Anforderungen / Contrast Sensitivity Requirements

| Um die Bildqualität der ionisierten Röntgenfilme zu kontrollieren und verifizieren, werden Bildgüteprüfkörper (BPKs) verwendet. | Image Quality Indicators (IQI’s) shall be used to verify that the radiographic image quality is controlled and consistent. |
| --- | --- |
| Die Verwendung von BPKs für die Kontrastempfindlichkeit gibt nur ein Maß an für die Systemleistung und nicht eine minimale erkennbare Defektgröße an. Es gibt viele Aspekte, die die statistische Wahrscheinlichkeit der Erkennung kleiner Defekte beeinflussen, einschließlich des Röntgensystems, des Strahlwinkels, der Inspektionsfähigkeit usw. | The use of IQI’s for contrast sensitivity gives a measure of system performance only and does not provide a minimum detectable defect size. There are many aspects that affect the statistical probability of small defect detection including the x-ray system, beam angle, inspection capability etc. |
| BPKs müssen aus Drahtstegen bestehen, auf ein Konformitätszertifikat rückführbar sein und gemäß DIN EN ISO 19232-1 oder einer anderen vom verantwortlichen ZfP-Stufe 3 vereinbarten Norm verwendet werden. | IQI’s shall be of a wire bridge, traceable to a Certificate of Conformance and used in accordance with DIN EN ISO 19232-1 or other agreed by the resposible NDT Level 3. |
| BPKs müssen vor der Verwendung auf Schäden untersucht werden, die ihre Verwendung beeinträchtigen könnten. Diese Prüfung muss zwar nicht aufgezeichnet werden, wird aber mit der Unterschrift der Arbeitspapiere bestätigt. | IQI’s shall be examined prior to use for any damage that may affect their use. Although this inspection does not have to be recorded, it is confirmed by signing the working papers. |
| Magnesiumlegierungsteile können mit Aluminium-BPKs durchleuchtet werden. | Magnesium alloy parts can be radiographed using aluminium IQI’s. |
| Bauteile aus anderen Werkstoffen sind mit BPKs zu prüfen, die aus der gleichen Werkstoffgruppe hergestellt sind und/oder mit der entsprechenden Spezifikation übereinstimmen. Eine Liste der gebräuchlichen Werkstoffgruppen ist in DIN EN ISO 19232-1 enthalten. | Parts made of other materials shall be inspected with IQIs made from the same material group and /or in ac-cordance with the relevant specification. A list of common material groups is given in DIN EN ISO 19232-1. |
| Die BPKs sind auf dem Teil innerhalb des zu untersuchenden Bereichs auf der vom Film entfernten Oberfläche anzubringen. Wenn dies aus geometrischen Gründen nicht durchführbar ist, können die BPKs filmnah angebracht werden, vorausgesetzt, dass die Äquivalenz zwischen Quellseite und Folienseite hergestellt wird. Wenn die Methode „Filmnah“ angewendet wird, sind die Bleibuchstaben „FS“ einmalig in der Filmbeschriftung anzubringen. Eine Kennzeichnung von „FS“ an jedem BPK ist dadurch nicht mehr notwendig. In der Anleitung für die ZfP-Datenkarte muss „Filmnah" angegeben sein. Alternativ dazu können die BPKs neben der zu prüfenden Komponente oder dem zu prüfenden Bereich der Komponente angeordnet und auf Platten oder Unterlegscheiben platziert werden, die der betreffenden Querschnittsdicke entsprechen und die gleiche OFA aufweisen wie der (die) zu prüfende(n) Bereich(e). Ausgleichsplatten oder Unterlegscheiben werden aus Material mit derselben radiographischen Dichte wie die Komponente hergestellt. Die BPKs werden bei Direktstrahlern am äußeren Rand des Strahlungskegels oder am äußersten Ende der Belichtungseinrichtung positioniert. Bei Panoramaaufnahmen (360°) müssen drei BPKs am Umfang verteilt, zirka alle 120°, angebracht werden. Dabei darf kein BPK im Überschweißbereich angebracht sein. | IQI’s shall be placed on the part within the area to be examined on the surface remote from the film. If, for geometry reasons, this is not feasible, IQI’s can be placed film-side, providing that equivalence between source side and film side is established. If the "film-side" method is used, the lead letters "FS" must be affixed once in the film lettering. This means that it is no longer necessary to mark "FS" on each IQI. The instructions for the NDT data card must state "film-side". Alternatively, the IQI’s may be positioned adjacent to the component or area of component under examination and placed on plates or shims equal to the section thickness concerned and at the same OFD as the area(s) under examination. Compensating plates or shims will be manufactured from material of the same radiographic density as the component. The IQI ‘s are positioned at the outer edge of the radiation cone or at the outermost end of the exposure unit in the case of direct emitters. For panoramic exposures (360°), three IQI ‘s must be distributed around the circumference, approximately every 120°. No IQI must be applied in the slope area of the weld. |
| BPKs sind bei der Vorbereitung einer Technik und bei allen Produktionsexpositionen zu verwenden. Die einzigen Ausnahmen, bei denen BPKs nicht erforderlich sind, sind: | IQI’s shall be used when preparing a technique and on all production exposures. The only exceptions that IQIs are not required when: |
| - Untersuchung von Komponenten oder Baugruppen auf Fremdkörper oder grobe Ausbrüche. - Durchführung von Röntgenaufnahmen zur Bestimmung der Fehlerlage, um diese entfernen zu können, vorausgesetzt, dass die endgültige Freigabe durch eine Kombination aus Film und BPK erfolgt. - Durchführen von Röntgenaufnahmen, um Details oder Kontraste zwischen ungleichen Materialien zu zeigen. - Bestimmung der Maßgenauigkeit | - Examining components or assemblies for debris or entrapment. - Conducting radiography to determine indication removal, providing that the final clearance is by a film and IQI combination. - Conducting radiography to show details or contrast between dissimilar materials. - Determining dimensional accuracy |
| oder wenn eine Serie von Belichtungen durchgeführt werden soll, bei denen die gleichen radiografischen Parameter und die gleiche Materialstärke und -Geometrie verwendet werden. Unter diesen Umständen ist es zulässig, nur bei der ersten Aufnahme einer kompletten Serie BPKs zu verwenden, vorausgesetzt diese Überprüfung wird als Minimum zu Beginn jeder Schicht durchgeführt. | or when a series of exposures are to be carried out that utilise the same radiographic parameters and the same material thickness and geometry. Under these circumstances, it is permissible to use an IQI’s on the first run of a series of exposures, providing this check is performed as a minimum at the beginning of each shift. |
| Bei der Schweißnaht-Radiografie, bei der ein BPK-Drahttyp verwendet wird, muss dieser quer zur Schweißnaht platziert werden, wobei die Drähte im rechten Winkel zur Schweißnaht liegen sollten. Der BPK ist bei Direktstrahlern am Ende der effektiven Länge der Röntgenaufnahme anzubringen. Wenn es unpraktisch ist, eine BPK quer über die Schweißnaht zu legen, können Platten aus gleichwertigem Material und gleicher Dicke verwendet werden. Die Vergleichsplatte mit einem BPK auf der Oberseite ist am äußersten Ende des Films und bei der gleichen OFA wie das Bauteil mit dem dünnsten Draht zur Außenkante hin zu positionieren. | In weld radiography, where a IQI wire type is used, it must be placed crosswise to the weld, with the wires at right angles to the weld. For direct radiography, the IQI must be placed at the end of the effective length of the radiograph. If it is impractical to place a IQI across the weld, plates of equivalent material and thickness may be used. The comparison plate with a IQI on the top side shall be positioned at the outermost end of the film and at the same OFD as the component with the thinnest wire towards the outer edge. |
| Wenn der gesamte Umfang einer Schweißnaht unter Verwendung einer einzigen Panoramaaufnahme untersucht werden soll, sind mindestens drei gleich beabstandete BPKs zu verwenden. | When the complete circumference of a weld is to be examined using a single panoramic exposure, at least three equally spaced IQI’s shall be used. |
| Falls aufgrund der geometrischen Vorraussetzungen die Beschriftung der Bildgüteprüfkörper nicht auf dem Film zu erkennen ist, so ist die Bezeichnung der angewendeten Bildgüteprüfkörper mit auf dem ZFP-Protokoll zu dokumentieren. | If, due to the geometric requirements, the inscription of the image quality indicaters cannot be recognized on the film, the designation of the image quality indicators used must also be documented on the NDT protocol. |

### Messung der Kontrastempfindlichkeit / Measurement of Contrast Sensitivity

| Wenn die gesamte durchdrungene Materialdicke gleich oder größer ist als 2,5 mm, beträgt die minimale Kontrastempfindlichkeit für Drahttyp-BPKs 2% gemäß DIN EN ISO 19232-1. | If the total material thickness penetrated is equal to or more than 2.5mm, the minimum contrast sensitivity is for wire type IQI’s shall be 2% according to DIN EN ISO 19232-1. |
| --- | --- |
| Wenn die gesamte durchdrungene Materialdicke weniger als 2,5 mm beträgt, ist die minimale Kontrastempfindlichkeit der Drahtdurchmesser 0,05 mm (W19). | If the total material thickness penetrated is less than 2.5mm, the minimum contrast sensitivity is a wire diameter of 0.05mm (W19). |

### Bewertung der Bildgüte / Evaluation of image quality

| Jeder BPK auf einem Röntgenfilm ist wie folgt zu bewerten: - Die Zählung der sichtbaren Drahtstege auf dem Röntgenfilm beginnt immer vom dünnsten dargestellten Drahtsteg und geht in Richtung der dickeren Drahtstege. Dabei wird empfohlen den BPK abzudecken und dann durch Verschieben der Abdeckung ab den ersten sichtbaren Drahtsteg diese auszuzählen. - Die Bewertung der BPKs darf maximal mit einer 2-facher Vergrößerung durchgeführt werden. - Nur Drahtstege, die über den Prüfbereich, 10mm durchgängig dargestellt sind, dürfen bewertet werden. - Bei Prüfbereichen, die aufgrund ihrer Geometrie eine 10mm durchgängige Darstellung nicht zulassen, ist die durchgängige Darstellung im Prüfbereich (z. B. Schweißnaht inkl. Wärmeeinflusszone) ausreichend. | Each IQI on an X-ray film is to be evaluated as follows: - The counting of the visible wire bars on the X-ray film always starts from the thinnest wire and goes in the direction of the thicker wires. It is recommended to cover the IQI and then count it out by moving the cover from the first visible wire. - The evaluation of the IQIs may be carried out with a maximum of X2 magnification. - Only wire that are shown continuously over the inspection area, 10mm, may be evaluated. - For inspection areas that do not allow a 10mm continuous display due to their geometry, the continuous display in the inspection area (e.g. weld seam incl. heat-affected zone) is sufficient. |
| --- | --- |

## Anforderungen an die Filmdichte (Schwärzung) / Density requirements

| Die Mindestdichte in den zu untersuchenden Bereichen muss 1,5 D betragen. Die maximale Dichte ist durch die Fähigkeit, Details in dem zu untersuchenden Bereich deutlich zu zeigen, zu begrenzen und darf 4,0 D nicht überschreiten. Bewährte Verfahren schreiben eine optimale Dichte von 2,0 bis 3,0 D in dem/den zu untersuchenden Bereich(en) vor. Für die wärmebeeinflusste Zone von Schweißnähten gilt ein Maximum von 4,0 D. | The minimum density in the areas to be examined shall be 1.5 D. The maximum density shall be limited by the ability to show detail clearly in the area to be examined and shall not exceed 4.0 D. Best practice dictates an optimum density of 2.0 to 3.0 D in the area(s) to be examined welds. For the heat affected zone of welds a maximum of 4.0 D applies. |
| --- | --- |
| Ein zu hohe Schleierschwärzung kann sich nachteilig auf den Kontrast auswirken. Wenn eine Kontrastverminderung zu erwarten ist, muss die Nebeldichte überprüft werden und darf 0,3 D nicht überschreiten. Dies erfolgt zusätzlich zu den Anforderungen der täglichen Leistungsprüfung des Prozessors. | Excessive base film fog level can have a detrimental effect on contrast. When a reduction in contrast is suspected, fog density shall be checked and shall not exceed 0.3 D. This is in addition to the requirements of the daily processor performance check. |
| Die Dichte einer Röntgenaufnahme ist mit einem Densitometer zu prüfen, das in der Lage ist, einen Wert von mindestens 4,0 D mit einer Dichteauflösung von 0,020 D als geringsten Wert abzulesen. | The density of a radiograph shall be checked using a densitometer capable of reading a value of at least 4.0 D with a density resolution of 0.020 D as the lowest value. |

## Identifizierung und Beschreibung / Identification and coverage

| Vor der Durchstrahlungsprüfung sind alle Aufnahmebereiche zu kennzeichnen, um sicherzustellen, dass diese identifiziert werden können, und die Position der Aufnahmebereiche sind mit dem fertigen Röntgenbild zu korrelieren. Die Methode der Markierung darf keine nachteiligen Auswirkungen auf die zu prüfenden Bauteile haben. | Prior to radiographic examination, all exposure areas must be marked to ensure that they can be identified, and the position of the exposure areas must be correlated with the finished X-ray image. The method of marking shall have no adverse effect on the parts to be tested. |
| --- | --- |
| Es muss ein dokumentiertes System vorhanden sein, mit dem Nachschweißungen identifiziert und mit den ursprünglichen Röntgenbildern korreliert werden können. | There shall be a documented system by which repeated re-welds can be identified and correlated to the initial radiographs. |
| Röntgenaufnahmen eines Reparaturbereichs sind mit R1, R2, und R3 usw. zu kennzeichnen, wobei die Anzahl der Reparaturversuche anzugeben ist. | Radiographs of a repair area shall be identified with R1, R2, and R3, etc., indicating the number of times repairs were attempted. |
| Die Röntgenaufnahmen müssen folgende Informationen enthalten oder zu diesen rückverfolgbar sein: - Den Namen oder die Kennung der ZfP-Einrichtung - Seriennummer oder Kontrollnummer (falls zutreffend) - Datum der Prüfung - Aufnahmeanordnungsnummer (falls zutreffend) | Radiographs shall carry or be traceable to the following information: - The NDT facility name or identifier - Serial number or control number (if applicable) - Date of examination - Filmrecord view number (if applicable) |
| Wenn die erforderlichen Informationen nicht auf dem Röntgenbild enthalten sind, muss die Methode zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit dokumentiert werden. | Where the information required are not contained on the radiograph, then the method of ensuring traceability shall be documented. |
| Zwischen den Filmen muss es eine angemessene Überlappung geben. Wenn diese Überlappung aus den Oberflächenmerkmalen des Bauteils nicht offensichtlich ist, müssen Bleimarkierungen neben den zu untersuchenden Bereichen angebracht werden, damit die Ausrichtung der Filme festgestellt werden kann. Im Falle der Schweißnahtprüfung sind diese Bleimarkierungen unter Berücksichtigung der Wärmeeinflusszone neben der Schweißnaht anzuordnen. | There shall be adequate overlap between films. Where this overlap is not self-evident from surface features on the component, lead markers shall be placed adjacent to areas under examination so that the orientation of the film may be established. In the case of weld examination, these lead markers shall be positioned adjacent to the weld, taking into consideration the heat-affected zone. |
| Auf der Oberfläche der Komponenten angebrachte Markierungen sind so zu positionieren, dass sie die zu untersuchende Bereiche nicht überschatten. | Markers placed on the surface of components shall be positioned such that they do not overshadow areas being examined. |
| Es ist unerlässlich, dass alle Bleikennzeichnungs- und Überlappungsmarkierungen nach der radiographischen Untersuchung von den Komponenten entfernt werden. Starker Oberflächenangriff, der möglicherweise zu einem nachteiligen metallurgischen Zustand führt, kann durch Bleiverunreinigungen bei nachfolgenden Wärmebehandlungen entstehen. Aus diesem Grund ist es außerdem notwendig, dass es nicht zu einem "Aufnehmen" von Oberflächenblei durch Kontakt mit bleihaltigen Tischen, Vorrichtungen und Abdeckblechen usw. kommt. | It is essential that all lead identification and overlap markers be removed from components following radiographic examination. Severe surface attack, possibly leading to a detrimental metallurgical condition, can result from lead contamination during subsequent thermal treatments. Additionally, for this reason, it is necessary that surface lead "pick up," due to contact with lead-topped tables, jigging, and masking sheets, etc., does not occur. |
| Wenn mehrere Komponenten nicht auf den Röntgenfilm passen, muss ein geeignetes Kennzeichnungssystem vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die einzelnen Komponenten eindeutig identifiziert werden können. Bei RRD wird als Kennzeichnungssystem eine Aufnahme-anordnungsnummer generiert. | Where a number of components are to be exposed together, there shall be an adequate marking system to ensure that individual components can be uniquely identified. At RRD a film number is generated as identification system. |
| Die Vergabe der Film-Nummerierung erfolgt über das „Schichtbuch“-System. In diesem System sind alle Auftragsdaten und die Prüfergebnisse hinterlegt. Die Filmnummer wird automatisch vom System generiert. | The assignment of Film numbers is done based on shift book-system. Within this system all order data and inspection results are stored. The film number is automatically generated. |
| Die Film-Nummerierung ist wie folgt aufgebaut: Beispiel: R1AX196 R1 = Röntgenraum 1 AX = fortlaufende alphabetische Zählung 196 = fortlaufende numerische Zählung | Film numbering is defined as follows: Example: R1AX196 R1 = X-ray room 1 AX = consecutive alphabetical numbering 196 = consecutive numerical numbering |
| Bei Erreichen der Zahl „999“ wird die alphabetische Zählung auf „AY“ gesetzt und die fortlaufende num-merische Zählung beginnt wieder bei „000“, d.h. R1AX999 geht dann über in R1AY000. | Upon reaching number „999“ the alphabetical numbering is set to „AY“ and the consecutive nu-merical numbering starts at „000“ again, viz. after R1AX999 follows R1AY000. |
| Logos werden mittels Messstation aus dem CAQ-System über einen Labeldrucker generiert. | Logos are generated by label printer using measuring station from the CAQ-System. |
| Beim Systemausfall oder bei nicht im CAQ angelegten Daten sind die Logos wie folgt zu erzeugen: | In case of a system failure logos will be generated as follows: |
| Für die Erstellung des Film-Logos steht den Prüfern eine Excel-Datei (RR-Logo) zur Verfügung. Diese Logos müssen folgende Angaben enthalten: Auftragsnummer, Serialnummer, Arbeitsgang und Datum. Das Logo wird entsprechend ausgedruckt und auf dem Film aufgeklebt. | For the generating of the film logo an excel file (RR-Logo) is available for the inspector. This logo includes following information: Order number, serial number, operation and date. The respective logo will be printed and affixed on the film. |

## Filmentwicklung / Film processing

| Dunkelkammeranlagen, einschließlich Ausrüstung und Material, müssen sauber sein und in einer Weise gewartet werden, die in der Lage ist, durchgehend Röntgenbilder ohne Makel oder Artefakte zu erzeugen, die die Interpretation stören könnten. | Darkroom facilities, including equipment and materials, shall be clean and maintained in a manner that is capable of consistently producing radiographs free from blemishes or artefacts that could interfere with interpretation. |
| --- | --- |
| Die Entwicklung von Filmen erfolgt mit Hilfe von Entwicklungsautomaten und ist so zu kontrollieren, dass einheitliche Ergebnisse gewährleistet sind. | The processing of films shall be by the use of automatic processors and shall be controlled in such a way as to ensure consistent results. |
| Die Entwicklermaschinen sind gemäß PA 10195 nach den Empfehlungen des Herstellers zu reinigen und zu warten. Über Reinigung und Wartung ist Protokoll zu führen. | Processors shall be cleaned and maintained in accordance with PA 10195 and manufacturer’s recommendations. A record of cleaning and maintenance shall be maintained. |
| Die Entwicklerchemie wird nach Herstellerangaben bis zum Ausfassen im Material-Lager gelagert. Die anfallende Altchemie (Entwickler/Fixierer) wird im Abwasserkeller gesammelt und in 20 Liter Kanister abgefüllt. Jeder Kanister ist mit der Aufschrift des In-haltes zu versehen (Fix = Fixierer / Entw = Entwick-ler). Die Kanister sind fest zu verschließen. Hierbei sind die Bestimmungen der gültigen Gefahrstoffver-ordnung zu beachten. Die Gefahrenstoffverordnung hängt am Bestimmungsort aus. | Developer chemicals will be stored in material sto-rage according to manufacturer specifications until needed. The accuring waste chemicals (develo-per/fixative) will be gathered in waste water basins in the basement and filled in 20 l canister. Every canister must be labeled with an inscription of its content (Entw = Entwickler, german for developer / Fix = Fixierer, german for fixative). Canisters need to be sealed firmly. Regulations of the valid Ordinance on Hazardous Substances must be observed. The regulations are displayed in the storage location. |
| Die Kanister werden an die für die Entsorgung ver-antwortliche Person (Lager, Halle 9022) angeliefert und mit den entsprechenden Begleitpapieren ver-sehen. Für die Deklarierung bzw. Beschriftung ist der jeweilige Mitarbeiter, der die Kanister wechselt, verantwortlich. | The canisters will be delivered to the person re-sponsible for waste disposal (Lager, Halle 9022). Accompanying documents need to be attached. The respective employee who changes the canisters is accountable for the declaration and labelling. |

## Prüfung und Interpretation / Scrutiny and interpretation

| Es muss sichergestellt werden, dass die Betrachtungsbedingungen so beschaffen sind, dass das Risiko einer verminderten Konzentrationfähigkeit bei der Bewertung von Röntgenfilmen minimiert wird. | It must be ensured that the viewing conditions are such that the risk of reduced concentration is minimised when evaluating X-ray films. |
| --- | --- |

### Betrachtungsräume / Viewing Rooms

| Röntgenaufnahmen müssen in einem sauberen Raum mit gedämpfter Beleuchtung und geeigneter Belüftung betrachtet werden, ohne Personenverkehr oder anderen übermäßigen Lärm, der die Konzentration des Betrachters stört. | Radiographs shall be viewed in a clean room with subdued lighting and suitable ventilation, without movement of people or other excessive noise that will disturb the concentration of the viewer. |
| --- | --- |
| Die Umgebungsbeleuchtung ist so anzuordnen, dass Lichtreflexionen die Betrachtung von Röntgenaufnahmen nicht stören. Die Umgebungshelligkeit darf 30 Lux (3 fc) nicht überschreiten. Die Umgebungslichtwerte sind mindestens alle sechs Monate oder wenn sich die Bedingungen ändern, zu überprüfen und neu aufzuzeichnen. Der Bereich muss frei von weißem Fremdlicht sein. Weißlicht-Messgeräte sind mit der in Tabelle 5.25.1 angegebenen Frequenz zu kalibrieren. | Ambient lighting shall be arranged such that light reflections do not interfere with the viewing of radiographs. Ambient light levels shall not exceed 30 lux (3 fc). The ambient light levels shall be checked and recorded at least every six months or whenever conditions change. The area shall be free from extraneous white light. White light meters shall be calibrated at the frequency shown in Table 5.25.1 |

### Betrachtungsausrüstung / Viewing Equipment

| Die für die endgültige Auswertung von Röntgenaufnahmen verwendete Ausrüstung muss folgende Merkmale aufweisen: | Equipment used for final interpretation of radiographs shall include the following features: |
| --- | --- |
| - Die maximale Lichtintensität für jeden Betrachtungskasten ist mit einem kalibrierten Weisslichtmessgerät zu bestimmen, dass die Leuchtdichte in Lux oder cd/m² bei der in Tabelle 5.25.1 angegebenen Frequenz misst. Die Messungen sind in der Mitte des Betrachtungskastens und im scheinbar dunkelsten Bereich der Betrachtungsfläche für alle Arten von Betrachtungskästen vorzunehmen. Die maximale Filmdichte, bei der ein Röntgenfilm noch bewertet werden darf, ist gemäß ASTM E1742 zu bestimmen und an jedem Betrachtungskasten auszuhängen. Die Häufigkeit dieser Überprüfung ist in Tabelle 5.25.1 angegeben. Die Ergebnisse sind aufzuzeichnen und ein Jahr lang nach der Prüfung aufzubewahren. - Maskierungsmöglichkeiten zur Anpassung an die Größe oder Bereiche der zu betrachtenden Röntgenaufnahmen. - Lüfter oder andere Kühlvorrichtung zur Vermeidung von Schäden an der Röntgenaufnahme - Streuscheiben zur Optimierung einer gleichmäßigen Ausleuchtung | - The maximum light intensity for each port shall be determined using a calibrated white light meter that measures luminance in foot-lamberts or candelas/m² at the frequency shown in Table 5.25.1. Readings shall be taken at the centre of spot viewers and at what appears to be the dimmest area of the viewing surface for all other types of viewers. The maximum readable film density shall be determined in accordance with ASTM E1742 and posted on each viewer for each viewer port. Thefrequency of this check is as shown in Table 5.25.1. The results shall be recorded and retained for one year following the test. - Masking facilities to suit the size or areas of the radiographs to be viewed - Fan or other cooling device to prevent damage to the radiograph - Light diffusing screen to provide a uniform reading surface |
| Es können Sehhilfen wie z.B. Vergrößerungsgläser, Lupen usw. verwendet werden. Zunächst werden alle Bereiche eines Röntgenbildes ohne Verwendung von Sehhilfen, untersucht. Die anschließende Verwendung von Sehhilfen ist auf die detaillierte Untersuchung lokaler Bereiche zu beschränken. | Visual aids, magnifiers, etc., may be used. Initially, all areas of a radiograph will be inspected without the use of visual aids, other than low-power magnifying lenses or spectacles. The subsequent use of higher-power, small-observation-field magnifiers shall be restricted to the detailed examination of local areas. |
| Es ist zwingend erforderlich, dass alle Röntgenaufnahmen vom Elektronenstrahlschweißen (EBW) und Reibschweißnähte (IW) mit einer minimalen X2-Vergrößerung betrachtet werden müssen. Zusätzliche Anforderungen müssen in Übereinstimmung mit der entsprechenden Qualitätsnorm oder gemäß den Anweisungen der ZfP-Datenkarte erfolgen. | It is mandatory that all electron beam welding (EBW) and inertia welding (IW) radiographs be viewed with a minimum X2 magnification. Additional requirements must be in accordance with the appropriate quality standard or according to the instructions on the NDT data card. |
| Die folgenden Hilfsmittel können bei der Bewertung von Röntgenfilmen benutzt werden: - Kopflupe bis max. 4-facher Vergrößerung - Fächerlupe mit X3, X6 & X9 Vergrößerung - Messlupe RRT012665 zur Vermessung von Anzeigen Sollte aus technischen Gründen ein weiteres Hilfsmit-tel herangezogen werden, muss dieses mit der Prozessplanung und mit dem NDT Stufe 3 ab-gestimmt werden. | Following means may be used during evaluation of radiographs. - Head loupe with magnification up to 4 times - Loupe with magnification of X3, X6 & X9 - Measuring magnifier RRT012665 for measuring of displays In case technical reasons require additional means this needs to be agreed upon by process planning and if necessary NDT Level 3. |
| Alle Instrumente und Geräte, die zur Fehlerbewertung und/oder Messungen für die Röntgenprüfung von Komponenten verwendet werden, müssen bei der Erstbeschaffung und anschließend einmal im Jahr kalibriert und dokumentiert werden. Vor jedem Einsatz müssen ihr Zustand und ihre Gebrauchstauglichkeit geprüft werden. Eine allgemeine Aufzeichnung dieser Prüfung ist nicht erforderlich. | All instruments and equipment used for flaw evaluation and/or measurements for final acceptance of components shall be calibrated and documented when initially procured. Prior to each use, their condition and fitness for purpose shall be confirmed, but general record keeping of these confirmations is not necessary. At least once annually, however, this verification shall be documented. |
| Für die wiederkehrende Kalibrierung der Lupen RRT 012665 sind die im Auswertebereich tätigen Stufe 2 Prüfer selbst verantwortlich. | Level 2 working in evaluation area are accounta-ble for the continuous calibration of the magnifying glass RRT 012665. |
| Die erstellten Röntgenfilme sind vor Beschädigungen zu schützen, deshalb ist zwingend darauf zu achten das sorgfältig mit diesen Filmen umgegangen wird und das der Filmbetrachtungskasten nicht zu warm wird und damit die Röntgenfilme beschädigt werden. Sobald die Temperatur am Betrachtungskasten für die ordnungsgemäße Handhabung zu hoch ist, muss die Prüfung von Röntgenfilmen an diesem Betrachtungskasten so lange eingestellt werden, bis dieser sich abgekühlt hat. Weiterhin ist der Betreiber zu informieren, dass dieser eine Reparatur des Betrachtungskastens beauftragt. | The X-ray films created must be protected from damage, so it is important to ensure that these films are handled carefully and that the film viewing box does not become too hot and the X-ray films are damaged. If the temperature at the viewing box is too high for proper handling, examination of X-ray films on this viewing box must be stopped until it has cooled down. Furthermore, the operator must inform the teamleader that he is ordering a repair of the viewing box. |

### Anforderungen an die Doppelprüfung / Double Scrutiny Requirements

| Personal der Stufe 2 unterliegen einer Doppelprüfung gemäß N0149. | Level 2 personnel are subject to double testing in accordance with N0149. |
| --- | --- |

### Interpretation / Interpretation

| Die Filme müssen einer Interpretation in Übereinstimmung mit den vereinbarten Qualitätsstandards unterzogen werden. Bei dieser Interpretation müssen alle Filmindikationen ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass Anzeigen nicht mit entsprechenden Filmfehlern verwechselt werden. Diese Analyse kann nachfolgende Maßnahmen zur Klärung zweifelhafter Situationen umfassen. Es sind die gültigen Abnahmekriterien zur Identifizierung und Lokalisierung von Anzeigen zu verwenden. | Films shall be subjected to interpretation in accordance with the agreed quality standard(s). During this interpretation, all film indications shall be evaluated to ensure that indications are not confused with corresponding film errors. This analysis may include subsequent measures to clarify dubious situations. The valid acceptance criteria for identification and localisation of advertisements shall be used. |
| --- | --- |
| Der Röntgenprüfer muss nach dem Betreten des Betrachtungsbereichs mindestens eine Adaptionszeit von einer Minute einhalten, bevor er die Röntgenbilder betrachtet. Wenn die Augen kurzzeitig einer zu hohen Helligkeit ausgesetzt waren, muss eine weitere Wiederanpassungszeit von mindestens einer Minute eingehalten werden. Während für die Überwachung der Augenadaptation ist ein Zeitmessgerät erforderlich, jedoch müssen diese Zeitmessgeräte nicht kalibriert werden. | The interpreter shall allow at least one (1) minute, after entering the viewing area, before interpreting radiographs. If eyes are momentarily subjected to full brightness of the illuminator, at least one (1) minute’ re-adaptation time shall be applied. Whilst a timing device is required for eye adaptation monitoring, no evidence of calibration is required. |
| Nach 30 Minuten durchgehender Röntgenprüfung ist jedem Röntgenprüfer zu empfehlen mindestens 15 Minuten keine Röntgenfilme auszuwerten. In diesem Zeitraum kann der Röntgenprüfer andere Tätigkeiten durchführen. | After 30 minutes of continuous X-ray examination, it is recommended that every X-ray inspector not analyse films for at least 15 minutes. During this time, the x-ray inspectors can carry out other activities. |
| Röntgenaufnahmen müssen auf ordnungsgemäße Identifizierung, Dichte und Bildgüte in Übereinstimmung mit dieser Spezifikation überprüft werden. | Radiographs shall be verified for proper identification, density, and sensitivity in accordance with this specification. |
| Bei archivierungspflichtigen Röntgenfilmen – d.h. Röntgenaufnahmen, die den endgültigen Zustand des Bauteils darstellen, dürfen Filmfehler im Aus-wertebereich vom RT-Prüfer akzeptiert werden. Nur in bestimmten Ausnahmefällen ist eine erneute Aufnahme des betroffenen Bereiches anzufertigen. Im Anhang A ist der Ablauf für die Bewertung des Röntgenfilmes mit Filmfehlern dargestellt. | In the case of X-ray films subject to archiving - i.e. X-ray images that represent the final condition of the component - film defects in the range of values may be accepted by the RT inspector. Only in certain exceptional cases a new exposure of the affected area has to be made. Appendix A shows the procedure for the evaluation of the X-ray film with film defects. |
| Grundsätzlich ist für jedes Bauteil ein Prüfprotokoll zu erstellen. Bei vereinfachten Nachprüfungen erfolgt die Dokumentation im WAP und/oder im bereits bestehenden ZfP-Protokol. Zur Erstellung der Prüfprotokolle werden den Prüfern vorgefertigte Dateien durch den verantwortlichen Fachbereich zur Verfügung gestellt. Röntgenaufnahmen, die in Zwischenbearbeitungsschritten angefertigt werden, sind hiervon augenommen, d.h. die Entscheidung über Zusatzaufnahmen ist vom Stufe 2 Prüfer zu tragen. Zum Bsp. Subassembly/Röntgen vor der Wärmebehandlung, Filmfehler in Bereichen, die kein Auswertebereich sind, können vom zugelassenen ZfP-Prüfer akzeptiert werden. Grundsätzlich müssen alle Filmfehler mit „FF“ auf dem Film gekennzeichnet werden. Bei den Filmfehlern kann es sich um z. B. fühlbare Kratzer, beschädigte Emulsionsschicht, Druckstellen, Verschmutzungen und/oder Herstellfehler oder der gleichen handeln. | In general, for every part an inspection protocol will be generated. For simplified inspections the documentation takes place at the router (WAP) and/or in the already existing NDT protocol. For the generation of inspection protocols form templates are available on the computer. Radiographs done in intermediate process steps are excluded from this. Decisions for further re-cordings are made by Level II inspector. Subas-sembly/X-ray before heat treatment and film errors outside of evaluations range may be accepted by NDT inspector. In general, all film errors need to be marked with “FF” on the film. Film errors are tangible scratches, damaged emulsions layer, pressure marks, contamination and manufacturing erorrs. |
| Die Prüfprotokolle sind elektronisch in ausgewiesenen Ordnern hinterlegt. Für alle Bauteile i.O. oder n.i.O. werden ZfP Protokolle angelegt. Die ZfP-Protokolle werden mit den Arbeitspapieren mitgeliefert. | Inspection plans are deposited in designated folders. For each part i.O. (OK) or n.i.O. (not OK) NDT protocols will be generated. These NDT protocols will be attached to the working documents. |
| Das ZfP-Protokoll enthält neben den angegebenen Informationen folgende Daten: - Angaben zu Prüfverfahren - Skizze zu Anzeigenposition und Größe | Beside the information given ZfP protocol contains following data: - Information on rework - Sketch of indication position and size |
| Sind alle Papiere ausgefüllt und ist das Bauteil in Ordnung (i.O.), so wird dieses an die Bereitstellungsfläche des nachfolgenden Arbeitsganges angeliefert. | When all papers are completed, and the part is OK the part will be delivered to the staging area of the following operation. |
| Wurde das Bauteil als nicht in Ordnung (n.i.O.) befundet, so ist eine BAM für das Bauteil zu erstellen und dem Fehlertisch zuzuführen (gemäß WI.QI.0061). Bei genehmigten Nacharbeitsplänen / Sondermaßnahmen wird das Bauteil zur Nacharbeit / Sondermaßnahme an den entsprechenden Arbeitsgang (AG) angeliefert. | If the part was diagnosed not OK, a defect report (BAM) will be issued, and a non-conformance meeting must be called up (cf. WI.QI.0061). With approved rework/ special measure router the part will be delivered to the corresponding operation. |
| Zusätzlich zur Anzeigenverifizierung dürfen auf An-weisung eines ZfP Stufe 3 D2-Filme verwendet werden. Dies ist entsprechend im Protokoll bzw. im WAP oder Beanstandungsmeldung (BAM) zu dokumentieren. Weiterhin ist der Startpunkt der Filmanlegung zu dokumentieren. | In addition to indication verification D2-films may be used upon instruction of NDT-Level 3. This must be documented in the record or WAP. Furthermore the start point of film creation is documented. |
| Bei einmaligen Sonderuntersuchungen muss keine ZfP-Datenkarte erstellt werden, soweit alle Informationen, die in der Datenkarte vorhanden sein müssen, in einem Abschlussbericht oder einem ZfP-Protokoll aufgeführt sind. | In the case of one-time special investigations, no NDT instruction must be issued, as long as all information that has to be included in the instruction is listed in the final report or in an NDT protocol. |

#### Standardisierte Fehlerbearbeitung / Standardised defect processing

| Einige Abweichungen können über einen standardisierten Ablauf behandelt werden. Hierbei sind im Arbeitsplan (WAP) die Bedarfsarbeitsgänge hinterlegt, die bei einem fehlerhaften Bauteil anzuwenden sind. Eine Beanstandungsmeldung (BAM) muss nicht erstellt werden, sofern die Zulässigkeiten der entsprechenden Spezifikationen wie z.B. RQS/DMP nicht überschritten werden. | Some deviations can be handled in a standardised process. The sequence of operations used at appearance of a defect is then already deposited within the router (WAP). It is not necessary to compile a defect report (BAM) provided that admissibility requirements of corresponding RQS/ DMP are not exceeded. |
| --- | --- |

#### Individuelle Fehlerbearbeitung / Individual defect processing

| Bauteile, Geräte und Anlagen, die fehlerhaft sind und zurückgewiesen werden müssen, werden gemäß WI.QI.0061 behandelt. | Part and equipment that are flawed and need to be rejected will be handled according to WI.QI.0061. |
| --- | --- |
| Hierauf wird die Abweichung beschrieben, zusätzlich wird eine Kopie des Prüfprotokolls beigelegt. In den Fällen, in denen es kein Protokoll gibt, muss eine Skizze beigefügt werden. Nach der Befundung wird das Bauteil durch eine autorisierte Person bewertet. | The defect will be described. Additionally, a copy of the inspection report will be attached. A sketch must be added if there is no inspection report. After the diagnosis by an authorised person the part will be taken to rework. |
| Die Beanstandungsmeldung (BAM) erstellt der Entdecker des Fehlers. Anstoß zur Abwicklung erfolgt durch den Fehlertischbeauftragten. | Defect report (BAM) is raised by the discoverer. The person in charge of the meeting concerning the defect initiates the procedure. |

## Archivierung und Aufbewahrung von Röntgenaufnahmen / Storage and retention of radiographs

### Lagerung und Aufbewahrung unbelichteter Filme / Storage and retention of unexposed films

| Die Filme sind unter geeigneten Bedingungen gemäß den Anforderungen der ASTM E1254 zu lagern. | Films shall be stored under suitable conditions in accordance with the requirements of ASTM E1254. |
| --- | --- |
| Die Filme sind in der Reihenfolge des Datums zu verwenden. Abgelaufene Filme dürfen nicht verwendet werden. | Films shall be used in date order. Expired films shall not be used. |
| Die Lagerung und Handhabung von vorkonfektionierten Röntgenfilmen ist in der LBR 3055 beschrieben. Diese Filme dienen der unmittelbaren Verwendung und können deshalb flach abgelegt werden. | The storage and handling of prefabricated X-ray films is described in LBR 3055. These films are for immediate use and can therefore be laid flat. |
| Nicht konfektionierte Röntgenfilme müssen Hochkant gelagert werden! | Non-assembled X-ray films must be stored upright! |
| Unbelichtete Röntgenfilme müss so gelagert werden, dass sie vor jeglichem Einfluss ionisierender Strahlung geschützt sind. | Unexposed X-ray films must be stored in such a way that they are optimally protected from any influence of ionizing radiation. |

### Archivierung und Aufbewahrung von belichteten Röntgenbildern / Storage and retention of exposed radiographs

| Die Röntgenaufnahmen sind unter geeigneten Bedingungen in Bezug auf Feuchtigkeit, Temperatur und schädliche Bedingungen und in Übereinstimmung mit ASTM E1254 zu lagern. | Radiographs shall be stored under suitable conditions regarding humidity, temperature, and harmful conditions, and in accordance with ASTM E1254. |
| --- | --- |
| Alle angefertigten Röntgenaufnahmen sind gemäß den aktuell gültigen Archivvereinbarungen zu archi-vieren. Die notwendigen Behältnisse (Filmkartons bzw. Filmtüten) sind entweder im Wareneingang vor-rätig gelagert und werden über einen Rahmenvertrag bezogen. | All produced radiographs need to be filed accord-ing to archiving agreement. The containers needed (film box or film bag) are either stocked at the receiving area or drawn via a framework agreement. |
| Die Filmkartons sind mit der entsprechenden TKZ, Serien- und Filmnummern zu beschriften und werden in einem Zwischenarchiv im Keller des Gebäudes 9002 gelagert. Die Vorbereitung der Röntgenfilme zur Archivierung wird nach der PA 9122 ausgeführt. Wenn ein Rotor zum Kunden abgeliefert wurde, gehen die einzelnen Filmkartons in einen „Archi-vierungskarton" und werden zusammen mit der Ar-chivierungsvereinbarung über den Dienstleister CBS einem externen Archiv zugeführt. | Film boxes need to be labelled with corresponding part identification, serial and film number and will be stored in an intermediate archive in the basement of building 9002. The preparation for archiving the X-ray films is conducted according to PA 9122. By the time a rotor is delivered to the customer the individual film boxes will be put in an “archive box” and transferred including an archiving agreement to an external archive. |

### Archivierung von Röntgenbildern zu Nachweiszwecken / Retention of Radiographs for Record Purposes

| Sofern in einer spezifischen Vertragsanforderung nicht anders angegeben, sind Röntgenaufnahmen, die gegen die technischen Anforderungen erstellt wurden, als Referenz einzureichen. Dies muss mindestens 6 Jahre ab dem Expositionsdatum erfolgen. | Unless otherwise stated in a specific contract requirement, radiographs produced against engineering requirements shall be filed for reference. This shall be a minimum of 6 years from the exposure date. |
| --- | --- |
| Röntgenbilder, die im Rolls-Royce-Vertrag nicht verlangt werden, brauchen nicht aufbewahrt zu werden. | Radiographs that are not required by Rolls-Royce contract need not be retained. |
| Röntgenfilme, die zu Validationszwecken (FAI) ange-fertigt wurden, kommen nicht in ein externes Archiv. Diese Filme werden in der Röntgenabteilung aufbe-wahrt. Die Planung aus dem Bereich Röntgen hat ständigen Zugriff auf diese Röntgenfilme. Diese müssen auf Verlangen vorgelegt werden können. | X-ray films done for the purpose of validation (FAI) will not be transferred to an external archive but will be stored in the X-ray department. Employees from the X-ray planning always have access to these X-ray films. These films will be presented upon request. |

## Systemüberwachung der Röntgenausrüstung / Calibration of radiographic equipment

| Es ist allgemein anerkannt, dass die Durchstrahlungsprüfung ein selbstregulierender Prozess ist und durch die Qualität des zu beurteilenden endgültigen Durchstrahlungsbildes gesteuert wird. Folglich ist es nicht notwendig, elektrische Messgeräte (kV und mA) oder Zeitgeber an Bedienfeldern von Röntgengeräten oder Zeit- und Temperaturmesser an Verarbeitungseinheiten zu kalibrieren. | It is generally accepted that radiographic inspection is a self-regulating process and is controlled by the quality of the final radiographic image being assessed. Consequently, it is not necessary to calibrate electrical meters (kV and mA) or timers on X-ray equipment control panels, or timers and temperature gauges on processing units. |
| --- | --- |
| Die Justierung von Densitometern, zur Messung der Filmdichte (Schwärzung), muss durchgeführt werden. | Calibration of densitometers, to measure the film density (blackening) must be performed. |
| Die Kalibrierung der Weisslichtmessgeräte (Mavolux) muss in Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen Normen oder gegen ein bekanntes rückführbares Normal in den in Tabelle 5.25.1 angegebenen Abständen durchgeführt werden. Diese Kalibrierung muss in allen verwendeten Einheiten und innerhalb des Arbeitsbereichs an mindestens drei Punkten durchgeführt werden, um die Linearität herzustellen, und muss auf ±5 % des Standardwertes genau sein. | The calibration of the white light meters (Mavolux) shall be conducted in accordance with national or international standards or against a known traceable standard at intervals shown in Table 5.25.1. This calibration shall be performed in all units used and within the working range at a minimum of three points to establish linearity and shall be accurate to within ±5% of the standard reading. |
| Hinweis: Der Wert von ±5% bezieht sich auf einen Vergleich des Weisslichtmessgerät, der mit einem anderen kalibrierten (auf NIST oder ein anderes nationales Normal rückführbaren) Belichtungsmesser verifiziert wurde. Er ist nicht dazu gedacht, eine echte Kalibrier-Toleranz von ±5% darzustellen. | Note: The value of ±5% is in reference to a comparison of the white light meter verified to another calibrated (traceable to NIST or other national standard) light meter. It is not meant to represent a true ±5% calibration tolerance. |
| Die gesamten Systemcheckaufzeichnungen sind für die komplett folgenden zwei Kalenderjahre aufzubewahren. Für die Durchführung und Dokumentation des Systemchecks ist die gültige PA10200 zu verwenden siehe Tabelle 5.25.1. | All system check records must be retained for the complete following two calendar years. The valid PA10200 must be used for the execution and documentation of the system check. See Table 5.25.1. |

## Wartung und Reparatur / Maintenance and Repair

| Ist eine Röntgenanlage, Entwicklermaschine oder ein Prüfgerät (z. B. Densitometer) durch einen Ser-vicetechniker repariert oder gewartet worden, ist ein entsprechendes Protokoll vom Servicetechniker zu erstellen. | If an X-ray system, developing machine or a testing device (e.g., densitometer) has been repaired or maintained by a service technician, a report must be raised by the service technician. |
| --- | --- |
| Der Einsatz des Servicetechnikers ist erst abge-schlossen, wenn die Anlage oder das Prüfgerät die Systemüberwachung durch einen ZfP Stufe 2 erfolgreich bestanden und der Produktion die Anlage durch die Instandhaltungsabteilung übergeben wurde. | The deployment of the service technician is completed after the equipment has successfully passed system monitoring by a NDT level 2 and the plant has been handed over to production by the maintenance department. |
| Wurde ein Prüfgerät beim Hersteller gewartet oder repariert, ist das Gerät unmittelbar nach dem Waren-eingang/Rückerhalt auf Funktion zu überprüfen. Soll-te die Überprüfung nicht den Vorgaben entsprechen, ist das Prüfgerät erneut mit entsprechendem Hinweis an den Hersteller zu senden. | If the instrument was maintained or repaired at the manufacturer, it must be checked for correct function. If the check does not meet the required values, the instrument must send back to the manufacturer. |
| Die Wartungsprotokolle sind von der Instandhaltung für mindestens 6 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen eines unabhängigen Sachverständigen (TüV) oder des Fachbereiches unverzüglich vorzulegen. | Maintenance records will be stored for at least 6 years in the maintenance department and must be submitted immediately at the request of an independent expert (TüV) or the specialist department. |
| Eine zusätzliche „Technische Prüfung“ von Röntgenanlagen nach einer Reparatur oder Wartung ist erforderlich, wenn Anlagenkomponenten, die den Strahlenschutz beeinflussen oder diesen verändern können, repariert oder ausgetauscht wurden. | A separate release of equipments (e.g., X-ray or developer machine) after repair or maintenance is only required if equipment components were re-paired or replaced that may affect or alter the im-age quality or radiation protection. |
| Diese „Technische Prüfung“ muss von einem Sach-verständigen (TüV) durchgeführt werden - siehe hierzu die Strahlenschutzverordnung und N0128 - und bedarf der Genehmigung durch das Regierungspräsidium. Die Entscheidung trifft der Strahlenschutzbeauftragte des Standorts. | This “technical assessment” has to be done by an independent expert – see the legal X-ray regulation (Strahlenschutzverordnung) and N0128 - and requires approval of regional council. The decision about this is made by radiation protection commissioner of the site. |

## Beschaffung von neuen Röntgenanlagen / Procurement of new X-ray equipment

| Wurde ein Gerät/Anlage neu beschafft, muss diese Prüfeinrichtung validiert werden und durch die ZfP-Prüfaufsicht oder einem autorisierten ZfP Stufe 2 freigegeben werden. Eine Kalibrierung sowie ein Ab-nahmeprotokoll sind zwingend erforderlich. | After Procurement of new equipment/ machine the testing facility must be validated and released by NDT supervisor or authorised NDT Level 2. A calibration as well as an acceptance report is absolutely necessary. |
| --- | --- |
| Der Einführung eines neuen Gerätes/Anlage geht immer ein Antrag der Fertigungsänderung (MVA) vo-raus. Änderungsdokumentation gemäß Kundenan-forderung (z.B. MVA, DVI). | The implementation of new equipment/ machine is – at any time – preceded by an application for a fixed process approval (MVA). Change documentation according to customer requirement (eg. MVA, DVI). |
| Die Strahlenschutzbeauftragten sind, falls notwendig, mit in den Beschaffungsprozess einzubinden. | If necessary, the radiation protection officers must be involved in the procurement process. |
| Es ist ein Pflichtenheft nach Berücksichtigung der aktuellen und zukünftigen (so weit wie möglich) Situationen nach dem aktuellen Stand der Technik zu erstellen. | A specification is to be drawn up after consideration of the current and future (as far as possible) situations according to the current state of the art. |
| Der Validationsprozess und der Abnahmeprozess müssenin einer Validationsabsprache vor der Beschaffung schriftlich fixiert und im MVA integriert werden. | The validation process and the acceptance process must be set out in writing in a validation agreement prior to procurement and integrated into the MVA. |

## Anlagenbeschreibung / Description of equipment

| Folgende Anlagen werden bei der Röntgenprüfung bei RRD Oberursel verwendet: PRG01: Stabanoden mit Panoramatarget (Anlagengruppe) PRG02: Direktstrahler (Anlagengruppe) Raum 1: Direktstrahler PR076 Stabanode mit Panoramatarget PR014 Entwickleranlage PR003 Raum 2: Direktstrahler PR094 Stabanode mit Panoramatarget PR176 Entwickleranlage PR003 Raum 3: Direktstrahler PR126 Stabanode mit Panoramatarget PR153 Entwickleranlage PR004 Raum 4: Direktstrahler PR162 Stabanode mit Panoramatarget PR161 Entwickleranlage PR164 | The following equipement is used for X-ray inspection at RRD Oberursel: PRG01: Rod anode with panorama target (group of equipment) PRG02: Direct radiator X-ray tube (group of equipment) Booth 1: Direct radiator PR076 Rod anode with panoramic target PR014 Developer unit PR003 Booth 2: Direct radiator PR094 Rod anode with panoramic target PR176 Developer unit PR003 Booth 3: Direct radiator PR126 Rod anode with panoramic target PR153 Developer unit PR004 Booth 4: Direct radiator PR162 Rod anode with panoramic target PR161 Developer unit PR164 |
| --- | --- |

## Kalibrierung / Calibration

| Die NDT-Kalibrierung erfolgt in Oberursel gemäß N0144. Dabei handelt es sich um alle kalibrierpflichtige Mess- und Prüfsysteme bei der Röntgenprüfung. Messstellenpläne müssen nach den Forderungen der Spezifikationen (RRP58006, DMC0050 usw.) von der Kalibrierstelle erstellt und anschließend von zugelassenen NDT Level 3 freigegeben werden. Zertifikate für die kalibrierpflichtige Mess- und Prüfsysteme müssen durch einen C-Prüfer der Kalibrierstelle nach den Vorgaben des Messstellenplans genehmigt werden. Die Zertifikate werden von der Kalibrierstelle verwahrt und sind auf Anfrage zugänglich. | The NDT-calibration in Oberursel has to be carried out in accordance with N0144. These are all measuring and testing systems requiring calibration for X-ray. Measuring point plans must be prepared according to the requirements of the specifications (RRP58006, DMC0050 etc.) by the calibration department and subsequently approved by an approved NDT Level 3. Certificates for measuring and test systems subject to calibration must be approved by a C-inspector of the calibration department according to the specifications of the measuring point plan. The certificates are kept by the calibration body and are accessible on request. |
| --- | --- |

## Systemüberwachung / System Performance checks

### Frequenz der Systemüberwachungen / Frequency of System Performancechecks

| Die Mindesthäufigkeiten für die System-überwachungen ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben. |  |  | Minimum Frequencies for calibration and verification checks are given in the table below. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eine interne Überwachung des Gesamtprozesses wird über Audits gesteuert. |  |  | An internal monitoring of the entire process is controlled by audits. |  |
| Gerät oder Funktion Device or Condition | Kalibrierung Calibration | Überprüfung Verification |  | Dokumentation Documentation |
| BPKs / IQI‘s |  | Vor jedem Einsatz |  | NA |
| Messlupen RRT012665 | Jährlich | Vor jedem Einsatz |  | N0144 |
| Densitometer |  | Vor jeder Schicht |  | Systemcheck – PA10200 |
| Entwicklergerät |  | Täglich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Filmentwicklung |  | Täglich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Schleierschwärzung |  | Täglich bei Bedarf |  | Systemcheck – PA10200 |
| Schleierschwärzung bei vorkonfektionierten Filmen |  | gem. LBR 3055 |  | gem. LBR 3055 |
| THIO-Test |  | Täglich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Steuerung - Röntgenanlage |  | Täglich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Leuchtdichte Filmbetrachtungsgerät inkl. Etiketten |  | Wöchentlich |  | Sysemcheck – PA10200 |
| Gesamtsystem |  | Wöchentlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Inaktinische Beleuchtung |  | Monatlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Gleichmäßigkeit Filmbetrachtungsgerät |  | Monatlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Streuung Filmbetrachtungsgerät |  | Monatlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Sicherheitseinrichtung Röntgenraum |  | Monatlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Umgebungsweißlicht Auswertebereich |  | ½-jährlich |  | Systemcheck – PA10200 |
| Blackline-Test |  | Min. ½-jährlich; nach jeder Wartung |  | Systemcheck – PA10200 |
| Justierung Densitometer | ½-jährlich |  |  | Systemcheck – PA10200 |
| Weisslichtmessgerät | ½-jährlich |  |  | N0144 & Messstellenplan |
| Homogenitätsmessung |  | Jährlich |  | Zertifikat Lieferant |
| Brennfleckmessung |  | 2-Jährlich |  | Zertifikat Lieferant |
| Hochspannungsmessung |  | 2-jährlich |  | Instandhaltung |

### Zusätliche Anforderungen an die Systemüberwachung / Additional system monitoring requirements

| Densitometer müssen in Abständen gemäß Tabelle 5.25.1 justiert werden. Dies erfolgt durch Vergleich der Dichtewerte eines kalibrierten Filmstreifens mit den mit dem Densitometer erhaltenen Messwerten. Der kalibrierte Filmstreifen muss auf NIST oder einen anderen anerkannten nationalen Standard rückführbar sein, dises gilt auch für den genutzten „Arbeits-Step“. Dieser Filmstreifen muss gemäß der Zertifizierung des Herstellers ausgetauscht werden; Sie müssen jedoch mindestens alle 3 Jahre oder früher ausgetauscht werden, wenn offensichtliche Schäden erkennbar sind. Dieser Filmstreifen wird als „Master-Step“ bezeichnet. Nach der Justierung muss das Densitometer beschriftet werden, um das Datum der nächsten Justage anzugeben. | Densitometers shall be calibrated at intervals in accordance with Table 5.25.1. This shall be conducted by comparing the density values from a calibrated filmstrip against the readings obtained using the densitometer. The calibrated filmstrip shall be traceable to NIST or other recognised national standard, this also applies to the used working film strips. This filmstrip shall be replaced in accordance with manufacturer’s certification; however, as a minimum, they shall be replaced every 3 years or earlier if obvious damage is evident. This filmstrip is referred to as the “master filmstrip.” Following calibration, the densitometer shall be labeled to indicate the date of the next calibration. |
| --- | --- |

### Verhalten bei einer Nicht-Konformität bei der Systemüberwachung / What to do in the event of non-compliance in system monitoring

| Es liegt in der Verantwortung des Prüfers, der die Systemüberwachung durchführt, sicherzustellen, dass keine nicht konformen Geräte, Materialien oder Prozesse verwendet werden. Sobald der Verdacht besteht, dass ein Bauteil mit einem nicht konformen Gerät, Material oder System bearbeitet wurde, sind folgende Punkte einzuhalten: - Der Sachverhalt ist unverzüglich der zuständigen ZfP-Stufe 3 und der örtlichen Aufsicht zu melden. - Es wird eine Abschätzung der Auswirkungen auf das Produkt vorgenommen. - Wenn möglich, müssen die Teile erneut bearbeitet werden. Falls nur eine Systemprüfung des gesamten Systemchecks darauf hindeutet, dass eine Nichtkonformität vorliegt, ist wie folgt vorzugehen: - Die Teile, die seit der letzten zufriedenstellenden Systemüberwachung verarbeitet wurden, gelten als nicht „nicht konform“. Der Prozess „Behandlung potenzieller Abweichungen am Standort Oberursel“ gemäß WI.QI.0061 ist zu beachten. - Es wird eine Abschätzung der Auswirkungen auf das Produkt vorgenommen. - Wenn möglich, müssen die Teile erneut geprüft werden. - Der Prozess, die Ausrüstung oder das System muss korrigiert werden, bevor Teile wieder verarbeitet werden. | It is the responsibility of the operator that does the inspection to make sure that no non-conforming equipment, materials, or processes are used. If it is thought that a part was processed with a piece of equipment, material, or system that was non-conforming: - The facts shall be immediately reported to the applicable NDT Level 3 and local supervision. - An estimate of the product impact shall be done. - When possible, the part(s) shall be processed again. If a process control check indicates that there is a non-conformance: - The parts processed since the last satisfactory process control check shall be thought of as unsatisfactorily processed. The process " Proces-sing of potential non-conformances at the Oberursel site " according to WI. QI.0061 must be observed. - An estimate of the product impact shall be done. - When possible, the part(s) shall be processed again. - The process, equipment or system shall be corrected before parts are processed again. |
| --- | --- |

# Hinweise und Bemerkungen / Explanations and Notes

## Änderungsbeschreibung / Description of Changes

| Ausgabe Issue | Änderungsbeschreibung zur vorherigen Ausgabe | Description of Change to Previous Issue |
| --- | --- | --- |
| 2020-10 | Erstausgabe | First Issue |
| 2023-02 | 5.12 Röntgenfilme, die das Ablaufdatum überschritten haben, dürfen nicht für die Prüfung an Bauteilen verwendete werden. 5.20 Für die Durchführung und Dokumentation des Systemchecks ist die gültige PA10200 zu verwenden nach Tabelle 5.25.1. 5.23 Anlagenbeschreibung eingefügt 5.24 Kapitel Kalibrierung eingefügt 5.25.1 Brennfleckmessung auf 2-jährig geändert 6.2. CCT_00624 eingefügt | 5.12 X-ray films that have exceeded their expiry date must not be used for testing on components. 5.20 The valid PA10200 has to be used for the execution and documentation of the system check see Table 5.25.1. 5.23 Description of equipment added 5.24 Chapter Calibration added 5.25.1 Focal spot measurement changed to 2 yearly 6.2. CCT_00624 added |
| 2023-07 | 5.18.4 Bei archivierungspflichtigen Röntgenfilmen – d.h. Röntgenaufnahmen, die den endgültigen Zustand des Bauteils darstellen, dürfen Filmfehler im Aus-wertebereich vom RT-Prüfer akzeptiert werden. Nur in bestimmten Ausnahmefällen ist eine erneute Aufnahme des betroffenen Bereiches anzufertigen. Im Anhang A ist der Ablauf für die Bewertung des Röntgenfilmes dargestellt. | 5.18.4 In the case of X-ray films subject to archiving - i.e. X-ray images that represent the final condition of the component - film defects in the range of values may be accepted by the RT inspector. Only in certain exceptional cases a new exposure of the affected area has to be made. Appendix A shows the procedure for the evaluation of the X-ray film. |
| 2024-03 | 5.18.2 Text hinzugefügt: „Die erstellten Röntgenfilme sind vor Beschädigungen zu schützen, deshalb ist zwingend darauf zu achten das sorgfältig mit diesen Filmen umgegangen wird und das der Filmbetrachtungskasten nicht zu warm wird und damit die Röntgenfilme beschädigt werden. Sobald die Temperatur am Betrachtungskasten für die ordnungsgemäße Handhabung zu hoch ist, muss die Prüfung von Röntgenfilmen an diesem Betrachtungskasten so lange eingestellt werden, bis dieser sich abgekühlt hat. Weiterhin ist der Betreiber zu informieren, dass dieser eine Reparatur des Betrachtungskastens beauftragt.“ 5.19.1 Text hinzugefügt: „Unbelichtete Röntgenfilme müss so gelagert werden, dass sie vor jeglichem Einfluss ionisierender Strahlung geschützt sind.“ 5.25.1 Kalibrierung Weislichtmessgerät von Jährlich auf ½ jährlich geändert. 5.25.2 Neues Kapitel „Zusätliche Anforderungen an die Systemüberwachung“ hinzugefügt! | 5.18.2 Text added: “The X-ray films created must be protected from damage, so it is important to ensure that these films are handled carefully and that the film viewing box does not become too hot and the X-ray films are damaged. If the temperature at the viewing box is too high for proper handling, examination of X-ray films on this viewing box must be stopped until it has cooled down. Furthermore, the operator must inform the teamleader that he is ordering a repair of the viewing box.“ 5.19.1 Text added: “Unexposed X-ray films must be stored in such a way that they are optimally protected from any influence of ionizing radiation.” 5.25.1 White light meter calibration changed from annual to ½ yearly. 5.25.2 New chapter "Additional system monitoring requirements" added! |
| 2025-03 | 5.7 Text hinzugefügt: „In Rahmen einer Prozessoptimierung erfolgt eine Umstellung des Systems, in dem die Informationen der ZPX in die ZXE integriert werden und somit die ZPX entfällt. Auch dieser Variante ist zulässig.“ 5.14.1 Anlage und Beschriftung der BPKs angepasst bzw. genauer beschrieben. "FN" für Filmnah in "FS" geändert. 5.14.3 Kapitel „Bewertung der Bildgüte“ neu hinzugefügt. 5.18.3 Kapitel reduziert auf den Verweis auf die Werknorm N0149. 5.19.1 Die Lagerung und Aufbewahrung klarer beschrieben. 5.25.3 Kapitel „Verhalten bei einer Nicht-Konformität bei der Systemüberwachung“ neu hinzugefügt. | 5.7 Text added: "As part of a process optimization, the system will be converted in which the information from the ZPX will be integrated into the ZXE and thus the ZPX will be omitted. This variant is also permissible." 5.14.1 Layout and labeling of the BPKs adapted or described in more detail. "FN" for Filmnah changed to "FS". 5.14.3 Chapter "Evaluation of image quality" added. 5.18.3 Chapter reduced to the reference to the factory standard N0149. 5.19.1 Storage and storage more clearly described. 5.25.3 Chapter " What to do in the event of non-compliance in system monitoring " added. |

## Bemerkungen / Remarks

| Dokument Document | Name des Dokuments / Name of document |
| --- | --- |
| RRP58006 | Rolls-Royce Aerospace Process Specification - Radiographic Inspection |
| RRP58000 | Rolls-Royce Aerospace Process Specification - Technical Control of Non-Destructive Testing |
| TSD594J OP221 | Radiographic Inspection (R&O) |
| GP SP 6.3 | Conduct Non-Destructive Testing |
| DMC0050 | Snecma SAFRAN Group – X-RAY INSPECTION INSTRUCTIONS |
| CCT_00624 | Radiology Inspection Safran-Turbomeca |
| ASTM E 1165 | Standard Test Method for Measurement of Focal Spots of Industrial X-Ray Tubes by Pinhole Imaging |
| ASTM E 2903 | Standard Test Method for Measurement of the Effective Focal Spot Size of Mini and Micro Focus X-ray Tubes |
| ASTM E 1815 | Standard Test Method for Classification of Film Systems for Industrial Radiography |
| ASTM E 1742 | Standard Practice for Radiographic Examination |
| ASTM E 1254 | Standard Guide for Storage of Radiographs and Unexposed Industrial Radiographic Films |
| DIN EN ISO 17636-1 | Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen - Durchstrahlungsprüfung - Röntgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen |
| DIN EN ISO 19232-1 | Zerstörungsfreie Prüfung - Bildgüte von Durchstrahlungsaufnahmen - Ermittlung der Bildgütezahl mit Draht-Typ-Bildgüteprüfkörper |
| DIN EN ISO 11699-1 | Zerstörungsfreie Prüfung - Industrielle Filme für die Durchstrahlungsprüfung - Klassifizierung von Filmsystemen für die industrielle |
| LBR 3055 | Rolls-Royce Lieferspezifikation Bereitstellung von vorkonfektionierten Röntgenfilmen / Provision of prefabricated X-ray films |
| N0144 | Handbuch zur Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln Oberursel / Measurement and Calibration Manual Oberursel |
| N0149 | Organisation und Steuerung der zerstörungsfreien Prüfung ZfP am Standort Oberursel / Organisation and Control of Non-Destructive Testing NDT Manual Oberursel |
| N0128 | Strahlenschutzanweisung / Radiation Protection Instruction |
| N0100 | Dokumente der Fertigungsplanung / Manufacturing Engineering Documents |
| PA4302 | Anweisung Bauteil-Annahmeprüfung |
| PA9122 | Aufbewahrung von Röntgenfilmen |
| PA9185 | Verwendete Röntgenfilme bei Rolls-Royce Deutschland am Standort Oberursel |
| PA10195 | Wartung und Reinigung der Entwicklermaschinen im Röntgenbereich |
| PA10200 | Systemcheck Röntgen |
| WI.EP.0031 | Planung der Fertigungsabläufe fuer Spezialverfahren / Planning Production Procedures for Special Processes |
| WI.QI.0061 | Behandlung potenzieller Abweichungen am Standort Oberursel / Processing of potential non-conformances at the Oberursel site |
| SPZ003 | Interne Zulassung Spezialprozesse Durchstrahlungsprüfung / Internal Qualification File Special Processes Radiography |

## Verteiler / Distribution

| Die Zentrale Verteilerstelle für Dokumente verteilt die Technische Spezifikation entsprechend dem festgelegten Verteiler. Der aktuelle Verteiler ist dort zu erfragen. | The Central Distribution Service for Documents distributes the Technical Specification in accordance with the specified distribution key. The current distribution key may be obtained from this service. |
| --- | --- |

## Sprache / Language

| Diese Spezifikation wurde in deutscher Sprache erstellt. | This is a translation of the German version. |
| --- | --- |

# Anlagen / Attachments

Anhang A: Ablaufdiagramm – Umgang mit Filmfehlern

Appendix A: Flowchart – Handling with film faults